Gesetzeskunde – Allgemeines: 				Seiten 1-9 	     46 Fragen

Kollisionsverhütungsregeln:     				Seiten 10-22        61 Fragen

Küstennavigation, Betonnung und Befeuerung: 		Seiten 23-48      116 Fragen

Navigation auf hoher See:     					Seiten 49-58        76 Fragen

Manövrieren unter Maschine, Ankern und Schleppen: 	Seiten 59-63        26 Fragen

Wetterkunde:							Seiten 64-73	     66 Fragen

Seenotsignale und Sicherheit:                                                Seiten 74-81        34 Fragen

Navigationsaufgaben: bleiben einzufügen

(Ausarbeitung durch die HH. Bertand & Heuschling)

Richtige Antwort  = ROT

GESETZESKUNDE - ALLGEMEINES

1.	Wer ist auf einem Fahrzeug für die Befolgung der Verkehrsvorschriften verantwortlich?

- Der Fahrzeugführer oder sein Stellvertreter

- Der Fahrzeugführer und sein Stellvertreter

- Der Fahrzeugführer oder jeder sonst Verantwortliche

- Der Bootsvermieter

2.  Was ist zu tun, wenn vor Antritt der Fahrt nicht feststeht, wer Fahrzeugführer ist?

- Der verantwortliche Fahrzeugführer muss bestimmt werden, er muss zur Führung des Fahrzeugs berechtigt sein

- Der verantwortliche Fahrzeugführer muss gewählt werden, er muss zur Führung des Fahrzeugs berechtigt sein

- Ein Inhaber des Seeführerscheins muss die Fahrzeugführung übernehmen

- Ein Inhaber des Küstenführerscheins übernimmt die Verantwortung

3.	Welche Verantwortung hat der Fahrzeugführer im Sinne der maritimen Schifffahrtsregeln zu tragen?

- Die Schifffahrtsregeln beachten, u.a. die Kollisionsverhütungsregeln

- Sein Fahrzeug mit den Positions- und Signalisationslichtern sowie einem akustischem Signal ausrüsten

- Jede Person an Bord hat die gleiche Verantwortung zu tragen

- Sich versichern, dass alle Sicherheitsvorschriften an Bord erfüllt sind

4.	Welche Grundregeln sind jedem Fahrzeugführer auferlegt?

- Die Sicherheit und die Leichtigkeit des Bootsverkehrs müssen gewährleistet sein

- Niemandem Schaden zuführen, auch jenen nicht die nicht an Bord sind

- Kein anderer darf gefährdet, oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt werden

- Die Bodenstationen über alle Meteorologischen Veränderungen benachrichtigen

5. Wie hat sich ein Fahrzeugführer zu verhalten, der infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel in der sicheren Führung des Fahrzeuges behindert ist?

- Man muss über Funk Hilfe anfordern

- Er darf das Fahrzeug nicht führen

- Eine andere Person an Bord muss dann das Fahrzeug führen

- Es ist eine andere, berechtigte Person, zum Fahrzeugführer zu bestimmen

6.  Was verstehen Sie unter dem Begriff „Ein Fahrzeug in Fahrt“?

- Wenn es weder vor Anker liegt noch an Land festgemacht ist noch auf Grund sitzt

- Wenn es weder vor Anker liegt noch an Land festgemacht ist noch Fahrt über Grund macht

- Wenn es weder auf Grund sitzt noch vor Anker liegt noch manövrierbehindert oder manövrierunfähig ist

- Wenn es weder an Land festgemacht ist noch vor Anker liegt noch Fahrt durchs Wasser macht

7. Welche Sicherheitsmaßnahmen sollte der Fahrzeugführer vor Fahrtantritt zum Schutze und für die Sicherheit der Personen an Bord treffen?

- Die Personen an Bord über die Sicherheitsvorkehrungen an Bord unterrichten

- Sie in der Handhabung der Rettungs- und Feuerlöschmittel einweisen

- Auf geeignete Maßnahmen gegen das Überbordfallen hinweisen

- Sie in das Stecken der elementaren Seemannsknoten einweisen

8.  Wie lang ist die Dauer eines kurzen Tones (   )?

- Etwa 1 Sekunde

- Etwa 2 Sekunden

- Weniger als 1 Sekunde

- Weniger als 4 Sekunden

9.  Wie lang ist die Dauer eines langen Tones ()?

- Etwa 4 - 6 Sekunden

- Etwa 2 - 6 Sekunden

- Etwa 1 - 2 Sekunden

- Etwa 6 - 8 Sekunden

10.  Was verstehen Sie unter dem Begriff „Manöver des letzten Augenblicks“?

- Ausweichmanöver des Kurshalters

- Es muss durchgeführt werden, wenn ein Zusammenstoß durch Manöver des Ausweichpflichtigen allein nicht mehr vermieden werden kann

- Ausweichmanöver des Ausweichpflichtigen

- Es müssen Schallsignale gegeben werden

11.  Wann gilt ein Fahrzeug als überholendes Fahrzeug?

- Wenn es sich einem anderen Fahrzeug aus einer Richtung von mehr als 22,5° lächerlicher als querab (Bereich des Hecklichtes) nähert

- Wenn es sich einem anderen Fahrzeug aus einer Richtung von mehr als 112,5° achterlicher als querab (Bereich der Seitenlichter) nähert

- Wenn es sich einem anderen Fahrzeug gegenüber in einer Richtung von mehr als 22,5° achterlicher als querab (Bereich des Hecklichtes) befindet

- Wenn es einem anderen Fahrzeug aus einer achterlicher Richtung von mehr als 22,5° querab kommend (Bereich des Topplichtes) vorbeifährt

12.  Was verstehen Sie unter dem Begriff „manövrierunfähiges Fahrzeug“?

- Ein Fahrzeug, das durch die Art seines Einsatzes behindert ist, so wie vorgeschrieben zu manövrieren und daher einem anderen Fahrzeug nicht ausweichen kann (z.B.Tonnenleger, Kabelleger, Bagger)

- Ein Fahrzeug, das wegen außergewöhnlicher Umstände nicht so wie vorgeschrieben                     manövrieren und daher einem anderen Fahrzeug nicht ausweichen kann (z. B. Ausfall  der Ruder- oder Maschinenanlage)

- Wenn es wegen seines Tiefgangs im Verhältnis zu der vorhandenen Tiefen und Breite des befahrbaren Gewässers erheblich behindert ist, von seinem zu folgenden Kurs abzuweichen

- Wenn es mit Netzen, Leinen, Schleppnetzen oder anderen Fanggeräten fischt, welche die Manövrierfähigkeit einschränken

13.  Was verstehen Sie unter dem Begriff „manövrierbehindertes Fahrzeug“?

- Ein Fahrzeug, das durch die Art seines Einsatzes behindert ist, so wie vorgeschrieben zu manövrieren und daher einem anderen Fahrzeug nicht ausweichen kann (z. B. Tonnenleger, Kabelleger, Bagger)

- Ein Fahrzeug, das wegen außergewöhnlicher Umstände nicht so wie vorgeschrieben            manövrieren und daher einem anderen Fahrzeug nicht ausweichen kann (z. B. Ausfall der              Ruder- oder Maschinenanlage)

- Wenn es wegen seines Tiefgangs im Verhältnis zu der vorhandenen Tiefe und Breite des befahrbaren Gewässers erheblich behindert ist, von seinem zu verfolgenden Kurs abzuweichen

- Wenn es mit Netzen, Leinen, Schleppnetzen oder anderen Fanggeräten fischt, welche die Manövrierfähigkeit einschränken

14.	Nennen Sie 2 Beispiele von manövrierbehinderten Fahrzeugen

- Tonnenleger

- Fahrzeug mit Motorschaden

- Kabelleger

- Ein fischender Trawler

15.  Was verstehen Sie unter dem Begriff „verminderte Sicht“?

- Sichteinschränkung durch Nebel

- Einbruch der Dunkelheit

- Schneefall

- Heftige Regengüsse

16. Welche Maßnahmen treffen Sie bei verminderter Sicht?

- Es muss mit angepasster Geschwindigkeit gefahren werden

- Es müssen Schallsignale gegeben werden

- Es müssen die Positionslichter eingeschaltet werden

- Es muss gehörig Ausguck gehalten werden.

17.  Wann gilt ein Fahrzeug unter Segel als Maschinenfahrzeug?

- Wenn es gleichzeitig mit Maschinenkraft fährt

- Wenn es mit einer Arbeitsmaschine ausgerüstet ist

- Wenn es einen schwarzen Kegel, Spitze nach unten vorne am Bug führt

- Wenn es durch das Segeln keine Fahrt über Grund macht

18.  Welches Signal führt ein Fahrzeug unter Segel, das als Maschinenfahrzeug gilt, zusätzlich am Tage?

- Einen schwarzen Kegel, Spitze nach unten

- Einen schwarzen Kegel, Spitze nach oben

- Einen schwarzen Rhombus

- Zwei schwarze Bälle senkrecht übereinander

19.  Welche Seite wird als Luvseite bezeichnet?

- Die dem Wind zugekehrte Seite

- Die dem Wind abgewandte Seite

- Die Seite in Fahrtrichtung rechts

- Die Seite in Fahrtrichtung links

20.  Welche Seite wird als Leeseite bezeichnet?

- Die dem Wind abgewandte Seite

- Die dem Wind zugekehrte Seite

- Die Seite in Fahrtrichtung rechts

- Die Seite in Fahrtrichtung link.

21.  Wann und in welchem Zustand müssen Sie Positionslaternen an Bord haben?

- Sie müssen ständig und gebrauchsfertig mitgeführt werden

- Sie müssen wasserdicht und gut verpackt in einem Karton mitgeführt werden

- Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und ständig gebrauchsfertig

- Bei Nebel und schlechter Sicht müssen die Positionslaternen an Bord sein

22.  Wann müssen die Lichter von Fahrzeugen geführt oder gezeigt werden?

- Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und bei verminderter Sicht

- Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang und bei verminderter Sicht

- Von abends 18 Uhr bis morgens 06 Uhr oder bei verminderter Sicht

- Sofort nach dem Starten des Motors

23.   Welcher Zeitraum gilt als „am Tage“?

- Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

- Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang

- Von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr abends

- Ab 6 Uhr morgens

24    Welcher Zeitraum gilt als „bei Nacht“?

- Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

- Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang

- Von 18 Uhr abends bis 6 Uhr morgens

- Ab 18 Uhr abends

25.  Wozu dient die Lichterführung?

- Sie zeigt die Fahrtrichtung eines Fahrzeugs an

- Sie zeigt Kurs und Geschwindigkeit eines Fahrzeugs an

- Sie zeigt die Lage eines Fahrzeugs an

- Sie zeigt den genauen Kompasskurs eines Fahrzeugs an

26.  Was verstehen Sie unter dem Begriff „in Sicht befindlich“?

- Wenn jeder Fahrzeugführer vom anderen optisch wahrgenommen werden kann

- Wenn jedes Fahrzeug vom anderen optisch wahrgenommen werden kann

- Wenn jedes Fahrzeug vom anderen akustisch wahrgenommen werden kann

- Wenn jeder Fahrzeugführer vom anderen auch bei schlechtem Wetter akustisch wahrgenommen werden kann

27.	 Was versteht man unter sicherer Geschwindigkeit?

- Es ist die der Situation angepasste Geschwindigkeit

- Sie erlaubt dem Fahrzeug zu jedem Moment anzuhalten um eine Kollision zu vermeiden

- Die Geschwindigkeit muss dem Verkehr, der Situation und den Windverhältnissen  angepasst werden, um überhöhten Benzinverbrauch zu vermeiden

- Die Geschwindigkeit muss dem Verkehr angepasst werden, sowie den Sicht- und Wetterverhältnissen.

28. Wie haben Sie allgemein Ihre Geschwindigkeit einzurichten?

- Auf dem Meer (entlang der Küste) habe ich mich keiner allgemeinen Geschwindigkeit anzupassen

- Jedes Fahrzeug muss mit einer „sicheren Geschwindigkeit“ gefahren werden

- Es muss sich der Verkehrslage, den Sicht- und Witterungsverhältnissen anpassen

- Es muss jederzeit abgestoppt werden können um einen Zusammenstoß zu verhindern

29.  Was ist bei der Benutzung von Laternen, Leuchten und Scheinwerfern zu beachten?

- Sie dürfen nicht blenden und dadurch die Schifffahrt gefährden oder behindern

- Sie brauchen keine vorgeschriebenen Lichtstärken zu erbringen

- Sie dürfen nicht mit anderen Lichtsignalen zu verwechseln sein

- Sie müssen an der Steuer sowie an der Backbordseite zweifarbig angebracht sein

30. Für welche Art von Fahrzeugen und für welche Gewässer ist der luxemburgische   Führerschein „See“ gültig?

  - Für Freizeitboote („Bateaux de plaisance“) auf Binnengewässern

  - Für Freizeitboote („Menue embarcation“) auf Binnengewässern und entlang der Küste

  - Für Freizeitschiffe („Navires de plaisance“) in einer 6 sm-Zone entlang der Küste

  - Für Freizeitschiffe („Navires de plaisance“) auf  Meeresgewässer ohne Beschränkung

31. Welche Behörde ist für die Einschreibung eines Fahrzeugs im luxemburgischen   Register der Sport- und Freizeitfahrzeuge zuständig?

- Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur

- Ministère des Transports

- Commissariat aux Affaires Maritimes

- Service de la Navigation

32.	In welche Kategorien kann man ein Kleinfahrzeug (bâtiment de plaisance) in Luxemburg einschreiben lassen?

- Kleinfahrzeug (menue embarcation de plaisance)

- Sportboot (bateau de plaisance)

- Sportschiff (navire de plaisance)

- Ein nur für Wasserski vorbehaltenes Fahrzeug

33. Wie lautet die Definition von ‚Sportboot‘ (bateau de plaisance) im Sinne des  Gesetzes über die Freizeitschifffahrt?

- Ein zur Fahrt auf Meeresgewässer bestimmtes Boot

- Ein zur Fahrt auf Binnengewässern bestimmtes Boot

- Ein zur Fahrt auf Küstengewässern bestimmtes Boot

- Ein zur Fahrt auf Binnengewässern und Küstengewässern bestimmtes Boot

34. Wie lautet die Definition von ‚Sportschiff‘ („navire de plaisance“) im Sinne des Gesetzes über die Freizeitschifffahrt?

- Ein zur Fahrt auf Binnengewässer bestimmtes Boot

- Ein zur Fahrt auf See bestimmtes Boot

- Ein zur Fahrt auf Meeresgewässer und Binnengewässer bestimmtes Boot

- Ein zur Fahrt auf Kanälen bestimmtes Boot

35. Wie lange ist die Registrierungsbescheinigung von einem Sportschiff („navire de   plaisance“) gültig?

- Höchstens 5 Jahre

- Höchstens 3 Jahre

- Höchstens 1 Jahr

- Bis zum fünfzigsten Lebensjahr

36. Welche Dokumente und Papiere müssen sich an Bord eines unter Luxemburger Flagge fahrenden Sportschiffes („navire de plaisance“) befinden?

- Der Ausweis über die Eintragung ins „Registre de commerce“

- Der Bootsführerschein des Schiffsführers

- Die Haftpflichtversicherung des Schiffsführers

- Der Ausweis über die Eintragung ins „Registre d’immatriculation“

37. Welche zusätzlichen Dokumente und Papiere müssen sich an Bord eines unter Luxemburger Flagge fahrenden Sportschiffes (navire de plaisance) befinden, wenn sich eine Sprechfunkanlage an Bord des Fahrzeugs befindet

- Die Urkunde „ Frequenzzuteilung“ vom Institut Luxembourgeois de Régulation

- Die Urkunde „ Frequenzzuteilung“ vom Commissariat aux Affaires Maritimes

- Das Sprechfunkzeugnis

- Der Ausweis des Bootbesitzers

38.	Wer ist für die Befolgung der Verkehrsvorschriften verantwortlich?

- Der Fahrzeugführer im Besitz des angemessenen Führerscheins

- Der Fahrzeugführer und die Besatzung

- Alle an Bord befindlichen Personen

- Der Fahrzeugbesitzer

39.  Muss ein Fahrzeug,  welches als  „Sportschiff“  eingeschrieben ist,  ein Kennzeichen  oder  einen Namen führen?

- Kennzeichen :  Nein, nicht auf Meeresgewässern

- Kennzeichen:  Ja,  auf Meeresgewässern

- Name: Nein, auf Meeresgewässern

- Name: Ja, auf Meeresgewässern, mit Angabe des Heimathafens <Luxemburg>, hinten am Fahrzeug angebracht

40.  Wie lautet die Grundregel für den Verkehr auf den Seeschifffahrtsstrassen und den Binnenwasserstraßen? Allgemeine Sorgfaltspflicht !

  - Menschenleben nicht zu gefährden

  - Andere Fahrzeuge oder Schwimmkörper, Ufer, sowie Anlagen der Wasserstraße nicht zu beschädigen

  - Die Schifffahrt nicht zu behindern

  - Die Umwelt nicht beeinträchtigen

41. An welchen äußeren Zeichen ist ein in Luxemburg angemeldetes Sportboot zu erkennen?

- Durch die luxemburgische Schifffahrtsflagge

- Durch den Heimathafen am Rumpf

- Durch seine LG…..Nummer

- Durch seinen Namen

42.  Welches ist das Mindestalter um ein Fahrzeug steuern zu dürfen?

- 16 Jahre

- 15 Jahre

- 18 Jahre

- 21 Jahre

43.	 Der Führerschein „See“  (permis mer) berechtigt zum Führen welcher Fahrzeuge?

- Sportschiffe bis 24 Meter Länge mit Wohnkabine ohne Beschränkung

- Sportschiffe bis 20 Meter Länge mit Wohnkabine in einer 6 SM-Zone entlang der Küste

- Sportsschiffe bis 20 Meter Länge mit Wohnkabine ohne Beschränkung

- Jet-skis in einer 6 SM-Zone entlang der Küste

- Welchen Zweck soll das MARPOL-Übereinkommen erfüllen?

- Das MARPOL-Übereinkommen soll die Verkehrs- und Handelsrouten festlegen.

- Das MARPOL-Übereinkommen soll die internationale Marine-Polizei regeln.

- Das MARPOL-Übereinkommen soll die Verschmutzung der Meere verhindern.

- Das MARPOL-Übereinkommen soll den Seenotrettungsdienst regeln.

- Was sind Sondergebiete im Sinne des MARPOL-Übereinkommen in Europa?

- Mittelmeer.

- Atlantik.

- Nordsee.

- Ostsee.

- Was ist nach dem MARPOL-Übereinkommen für die Sportschifffahrt in Sondergebieten grundsächlich verboten?

- Das Einleiten von Öl und von Schiffsabwässern.

- Das Transportieren von Öl und von Schiffsabwässern.

- Das Einleiten von Schiffsmüll und anderen Schadstoffen.

- Das Transportieren von Schiffsmüll und anderen Schadstoffen.

Kollisionsverhütungsregeln

- Wann besteht die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes?

- Wenn sich der Abstand zum anderen Fahrzeug verringert und sich die Kompasspeilung nicht oder nicht wesentlich ändert. Im Zweifelsfall ist die Gefahr als bestehend anzunehmen

- Wenn sich der Abstand zum andern Fahrzeug nicht verringert und sich der Kurs nicht oder nicht merklich ändert

- Wenn sich der Abstand zum andern Fahrzeug verringert und sich die Kompasspeilung ändert

- Wenn sich der Abstand zum andern Fahrzeug verringert und sich der Kurs ändert

- Zwei in Sicht befindliche Segelfahrzeuge nähern sich auf hoher See oder außerhalb des Fahrwassers so, dass die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht. Welches Fahrzeug muss dem anderen ausweichen, wenn sie den Wind von derselben Seite haben?

- Das Segelfahrzeuge, das den Wind von Backbord hat, muss ausweichen

- Das Segelfahrzeuge, das den Wind von Steuerbord  hat, muss ausweichen

- Das Segelfahrzeuge, das auf Backbordbug segelt, muss ausweichen

- Das Segelfahrzeuge, das auf Steuerbordbug segelt, muss ausweichen

- Zwei in Sicht befindliche Segelfahrzeuge nähern sich auf der hohen See oder außerhalb des Fahrwassers so, dass die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht. Welches muss dem anderen ausweichen, wenn sie den Wind von derselben Seite haben?

- Das luvwertige Fahrzeug muss dem leewertigen Fahrzeug ausweichen

- Das leewertige Fahrzeug muss dem luvwertigen Fahrzeug ausweichen.

- Sie müssen über Funk Kontakt aufnehmen

- Das langsamere Fahrzeug muss dem schnelleren ausweichen

- Wie hat sich ein Segelfahrzeug auf der hohen See oder außerhalb des Fahrwassers zu verhalten, wenn es mit dem Wind von Backbord ein Segelfahrzeug in Luv sichtet und nicht mit Sicherheit feststellen kann, ob das andere Fahrzeug den Wind von  Backbord oder von Steuerbord hat, und die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht?

- Es muss ausweichen

- Es sollte ausweichen

- Es sollte gehörig Ausguck gehalten werden

- Es muss seine Fahrt verlangsamen

- Für welche Fahrzeuge muss ein unter Segel fahrendes Fahrzeug ausweichen?

- Für ein manövrierunfähiges Fahrzeug

- Für ein manövrierbehindertes Fahrzeug

- Für ein Sportboot von steuerbord kommend

- Für ein Fischerboot

- Wie weichen zwei Motorboote aus, die sich auf  entgegengesetzten oder fast entgegengesetzten Kursen nähern, wenn die Gefahr eines Zusammenstoßes besteht?

- Es muss das luvwärtige Fahrzeug dem leewärtigen Fahrzeug ausweichen

- Jedes Fahrzeug muss seinen Kurs nach Steuerbord ändern

- Jedes Fahrzeug muss seinen Kurs nach Backbord ändern

- Es muss das leewärtige Fahrzeug dem luvwärtigen Fahrzeug ausweichen

- Welches von zwei in Sicht befindlichen Maschinenfahrzeugen, deren Kurse einander so kreuzen, dass die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht, ist ausweichpflichtig?

- Ausweichen muss das Fahrzeug, welches das andere an seiner Backbordseite hat

- Ausweichen muss das Fahrzeug, welches das andere an seiner Steuerbordseite sieht

- Es muss das luvwärtige Fahrzeug dem leewärtigen Fahrzeug ausweichen

- Es muss das leewärtige Fahrzeug dem luvwärtigen Fahrzeug ausweichen

- Wie hat sich ein Maschinenfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem in Sicht befindlichen Segelfahrzeug zu verhalten, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht?

- Das Segelfahrzeug muss ausweichen wenn das Maschinenfahrzeug von Steuerbord kommt

- Das Maschinenfahrzeug muss ausweichen

- Beide müssen nach Steuerbord ausweichen

- Beide müssen nach Backbord ausweichen

- Wie hat sich ein Maschinenfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem in Sicht befindlichen manövrierunfähigen Fahrzeug zu verhalten, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht?

- Das Maschinenfahrzeug muss ausweichen

- Das Maschinenfahrzeug muss seinen Kurs nach Steuerbord ändern

- Das Maschinenfahrzeug muss Kurs und Geschwindigkeit beibehalten

- Das manövrierunfähige Fahrzeug muss ausweichen wenn das Maschinenfahrzeug von Steuerbord kommt

- Wie hat sich ein Maschinenfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem in Sicht befindlichen manövrierbehinderten Fahrzeug zu verhalten, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht?

- Das Maschinenfahrzeug muss seinen Kurs nach Steuerbord ändern

- Das manövrierunfähige Fahrzeug muss ausweichen wenn das Maschinenfahrzeug von Steuerbord kommt

- Das Maschinenfahrzeug muss ausweichen

- Das manövrierbehinderte Fahrzeug muss ausweichen wenn das Maschinenfahrzeug von Steuerbord kommt

- Wie hat sich ein Maschinenfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem in Sicht befindlichen fischenden Fahrzeug zu verhalten, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht?

- Das Maschinenfahrzeug muss ausweichen

- Das Maschinenfahrzeug muss Kurs und Geschwindigkeit beibehalten

- Das Maschinenfahrzeug muss seinen Kurs nach Steuerbord ändern

- Das Maschinenfahrzeug muss vorsichtig manövrieren bis die Gefahr vorüber ist

- Wie hat sich ein Segelfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem in Sicht befindlichen manövrierunfähigen Fahrzeug zu verhalten, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht?

- Das Segelfahrzeug muss ausweichen

- Das Segelfahrzeug muss seinen Kurs nach Steuerbord ändern

- Das Segelfahrzeug muss Kurs und Geschwindigkeit zunächst beibehalten

- Das manövrierunfähige Fahrzeug muss ausweichen, das Segelfahrzeug kommt  von Steuerbord

- Wie hat sich ein Segelfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem in Sicht befindlichen manövrierbehinderten Fahrzeug zu verhalten, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht?

- Das andere Fahrzeug muss ausweichen

- Das Segelfahrzeug muss ausweichen

- Das Segelfahrzeug kann weiterfahren, es besteht keine Gefahr einer Kollision

- Das manövrierbehinderte Fahrzeug muss ausweichen, das Segelfahrzeug kommt von Steuerbord

- Wie hat sich ein Segelfahrzeug auf der hohen See oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem in Sicht befindlichen fischenden Fahrzeug zu verhalten, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht?

- Das andere Fahrzeug muss ausweichen

- Das Segelfahrzeug muss ausweichen

- Das fischende Fahrzeug muss ausweichen, das Segelfahrzeug kommt von Steuerbord

- Das Segelfahrzeug kann weiterfahren, es besteht keine Gefahr einer Kollision

- Wie müssen Ausweichmanöver durchgeführt werden?

- Ich gebe dem andern mit aufeinanderfolgenden Tönen mit der Pfeife zu verstehen,  dass ich Vorfahrt habe

- Das Ausweichmanöver muss frühzeitig, durchgreifend und klar erkennbar durchgeführt werden

- Die Fahrt ist auf das für die Steuerfähigkeit erforderliche Mindestmaß zu reduzieren; im Zweifelsfall muss ganz abgestoppt werden

- Sie müssen klar, vorsichtig und ruhig durchgeführt werden

- Wie hat sich ein überholendes Fahrzeug zu verhalten?

- Es muss den größtmöglichen Abstand zum überholenden Fahrzeug einhalten und Sog und Wellenschlag vermeiden

- Es hat dem zu überholenden Fahrzeug auszuweichen

- Es muss vor dem Überholen ein Schallsignal abgeben um die Zustimmung des zu überholenden Fahrzeugs einzuholen

- Es darf die sichere Durchfahrt des zu überholenden Fahrzeugs nicht behindern

- Ein anderes Fahrzeug muss Ihnen ausweichen. Welche Verpflichtungen nach KVR haben Sie?

- Mein Fahrzeug ist Kurshalter, ich muss vorerst Kurs und Geschwindigkeit beibehalten und dem Ausweichpflichtigen besondere Aufmerksamkeit widmen

- Mein Fahrzeug darf zur Abwendung eines Zusammenstoßes manövrieren, sobald erkennbar wird, dass das andere Fahrzeug nicht angemessen (= regelgerecht) manövriert. (= Manöver des vorletzten Augenblicks).

- Mein Fahrzeug muss zweckdienlich manövrieren, wenn ein Manöver des Ausweichpflichtigen allein einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden kann (Manöver des letzten Augenblicks)

- Da ich Kurshalter bin brauche ich dem Ausweichpflichtigen keine Beachtung zu schenken

- Wie haben Sie sich zu verhalten, wenn Sie bei verminderter Sicht vorlicher als querab das Nebelsignal eines anderen Fahrzeuges hören?

- Ebenfalls Schallsignale geben

- die Fahrt so weit verlangsamen, dass die Steuerfähigkeit noch erhalten bleibt

- Die Fahrt gegebenenfalls abstoppen

- Mit extremer Vorsicht langsam weiter fahren, bis die Gefahr des Zusammenstoßes vorbei ist

.

- Wie verhalten Sie sich als Kurshalter, wenn Sie feststellen dass ein anderes Fahrzeug seiner Ausweichpflicht nicht nachkommt und die Gefahr einer unmittelbar bevorstehen Kollision besteht?

- Ich gebe mindestens fünf kurze Töne mit der Pfeife ab

- Ich vermeide nach Backbord auszuweichen, da das andere Fahrzeug sich auf Backbord befindet

- Ich muss nach Backbord ausweichen da das andere Fahrzeug sich auf Backbord befindet

- Es ist so zu manövrieren, wie es zur Vermeidung eines Zusammenstoßes am dienlichsten ist

- Was verstehen Sie unter dem Begriff „Verkehrstrennungsgebiet“?

- Es sind bekanntgemachte Schifffahrtswege, die durch Trennlinien oder Trennzonen in Einbahnwege geteilt sind

- Sie dürfen jeweils nur in Fahrtrichtung rechts befahren werden

- Es sind bekanntgemachte Übungszonen, die durch Trennlinien oder Trennzonen geteilt sind

- In den Verkehrstrennungsgebieten ist besonders auf den Gegenverkehr zu achten

- Wie müssen Sie in Verkehrstrennungsgebieten fahren?

- Auf dem entsprechenden Einbahnweg in der allgemeinen Verkehrsrichtung fahren, so nah wie möglich an der Trennlinie entlang fahren und rechts halten

- Auf dem entsprechenden Einbahnweg in der allgemeinen Verkehrsrichtung fahren, und auf den Gegenverkehr achten

- Die Benutzung von Verkehrstrennungsgebieten ist für Segelfahrzeuge sowie für Maschinenfahrzeuge unter 20 m Länge nicht gestattet. Diese Fahrzeuge haben sich soweit wie möglich von Verkehrstrennungsgebieten klar zu halten und müssen durch ihren Kurs klar zu erkennen geben, dass sie ein Verkehrstrennungsgebiet nicht benutzen

- In der Regel an den Enden des Einbahnweges ein- oder auslaufen; bei seitlichem Ein- oder Auslaufen hat dies in einem möglichst kleinen Winkel zur allgemeinen Verkehrsrichtung zu erfolgen

- Was ist hinsichtlich des Querens der Einbahnwege von Verkehrstrennungs-gebieten zu beachten?

- Das Queren ist möglichst zu vermeiden. Falls gequert werden muss, hat dies möglichst mit der Kielrichtung im rechten Winkel  zur allgemeinen Verkehrsrichtung zu erfolgen

- Für Kleinfahrzeuge gibt es keine Vorschriften beim Queren der Einbahnwege

- Das Queren mit der Kielrichtung im rechten Winkel gilt nur für die Berufsschifffahrt

- Die Kielrichtung des querenden Fahrzeugs muss auch dann einen rechten Winkel zur  allgemeinen Verkehrsrichtung bilden, wenn das Fahrzeug durch Strom und Wind versetzt wird

- Wie haben Sie sich als Maschinenfahrzeug in einem Einbahnweg gegenüber einem Maschinenfahrzeug zu verhalten, das den Einbahnweg von Steuerbord kommend quert, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht?

- Ich muss ausweichen

- Ich fahre weiter, da ich ja Vorfahrt habe

- Ich führe das Manöver des letzten Augenblicks durch

- Ich verlangsame meine Fahrt da der andere Vorfahrt hat

- Wie haben Sie sich als Segelfahrzeug beim Queren eines Verkehrstrennungs-gebietes gegenüber einem Maschinenfahrzeug zu verhalten, das auf einem Einbahnweg in der allgemeinen Verkehrsrichtung fährt?

- Ich muss ausweichen

- Ich fahre weiter, da ich ja Vorfahrt habe

- Ein Segelfahrzeug hat immer Vorfahrt wenn es unter Segel fährt

- Ein Segelfahrzeug darf einen Einbahnweg nicht queren

- Wie hat sich ein Fahrzeug von weniger als 20 Meter Länge oder ein Segelfahrzeug in Verkehrstrennungsgebieten zu verhalten?

- Ein Maschinenfahrzeug unter 20 m darf nicht in einem Verkehrstrennungsgebiet fahren

- Es darf die sichere Durchfahrt eines dem Einbahnweg folgenden Maschinenfahrzeugs nicht behindern

- Ein Segelboot unter 20 m darf  nie unter Segel in einem Verkehrstrennungsgebiet segeln

- Alle motorisierten und nicht motorisierten Fahrzeuge unter 20 m dürfen die Trennzonen und Trennlinien in Verkehrstrennungsgebieten nicht befahren

- Welche Bedeutung haben folgende von Maschinenfahrzeugen gegebene Schallsignale. Ein kurzer Ton ()?

- Kursänderung nach Steuerbord

- Kursänderung nach Backbord

- Gefahrensignal

- Antrieb läuft rückwärts

- Welche Bedeutung haben folgende von Maschinenfahrzeugen gegebene Schallsignale. Zwei kurze Töne ()?

    - Kursänderung nach Steuerbord

    - Kursänderung nach Backbord

    - Gefahrensignal

    - Antrieb läuft rückwärts

- Welche Bedeutung haben folgende von Maschinenfahrzeugen gegebene    Schallsignale. Drei kurze Töne ()?

    - Kursänderung nach Steuerbord

    - Kursänderung nach Backbord

    - Gefahrensignal

    - Antrieb läuft rückwärts

- Welche Bedeutung hat folgendes Schallsignal bei verminderter Sicht:   (           )?

    - Ein Ankerlieger macht ein sich näherndes Fahrzeug auf eine gefährliche Annäherung aufmerksam

    - Die Maschine des Fahrzeugs läuft rückwärts

    - Schutzbedürftige Anlage; Geschwindigkeit reduzieren, Sog und Wellenschlag vermeiden

    - Maschinenfahrzeug, das seine Maschinen gestoppt hat und keine Fahrt durchs Wasser macht

- Welche Bedeutung hat folgendes Schallsignal: mindestens fünf kurze, rasch aufeinanderfolgende Töne ()?

    - Ein Ausweichpflichtiger wird auf seine Ausweichpflicht aufmerksam gemacht

    - Notsignal

    - Einfahrt von einer Seitenwasserstrasse in eine Hauptwasserstraße nach rechts

    - Ich will Backbord überholen

- Sie hören bei verminderter Sicht mindestens alle zwei Minuten einen langen Ton mit der Pfeife   (         ).  Welches Fahrzeug gibt dieses Signal?

    - Ein Maschinenfahrzeug, in Fahrt das seine Maschine gestoppt hat und  keine Fahrt   durchs Wasser macht

    - Ein Maschinenfahrzeug, das Fahrt durchs Wasser macht

    - Ein Segelboot unter Segel in Fahrt

    - Ein fischendes Fischerboot

- Sie hören bei verminderter Sicht mindestens alle zwei Minuten zwei aufeinander-folgende lange Töne mit der Pfeife. (            ) Welches Fahrzeug gibt dieses Signal?

- Ein Maschinenfahrzeug, das Fahrt durchs Wasser macht

- Ein Maschinenfahrzeug in Fahrt, das seine Maschine gestoppt hat und keine Fahrt durchs Wasser macht

- Ein Segelboot unter Segel dass Fahrt durchs Wasser macht

- Ein manövrierunfähiges Fahrzeug

- Sie hören bei verminderter Sicht mindestens alle zwei Minuten drei aufeinanderfolgende Töne mit der Pfeife, und zwar lang, kurz, kurz (         ).      Welche Fahrzeuge geben dieses Signal?

- Ein Segelfahrzeug in Fahrt

- Ein tiefgangbehindertes Fahrzeug in Fahrt

- Ein Lotsenfahrzeug in Fahrt

- Ein Maschinenfahrzeug in Fahrt durchs Wasser

- Sie hören bei verminderter Sicht mindestens alle zwei Minuten drei aufeinanderfolgende Töne mit der Pfeife, und zwar lang, kurz, kurz (       ).     Welche Fahrzeuge geben dieses Signal?

- Ein manövrierbehindertes Fahrzeug in Fahrt oder vor Anker

- Ein fischendes Fahrzeug in Fahrt oder vor Anker

- Ein Schleppverband bei der Arbeit

- Ein Maschinenfahrzeug in Fahrt

- Sie hören bei verminderter Sicht mindestens alle zwei Minuten drei aufeinanderfolgende Töne mit der Pfeife, und  zwar lang, kurz, kurz (      ) und im Anschluss daran vier aufeinanderfolgende Töne mit der Pfeife, und zwar lang, kurz, kurz, kurz (      ). Welches Fahrzeug gibt das letztgenannte Signal?

- Ein Schlepper in Fahrt

- Ein geschlepptes Fahrzeug oder das letzte bemannte Fahrzeug eines Schleppverbandes in Fahrt

- Ein tiefgangbehindertes Fahrzeug in Fahrt

- Ein manövrierunfähiges Fahrzeug in Fahrt oder vor Anker

- Welches Schallsignal muss ein Segelfahrzeug von 12 und mehr Meter Länge bei verminderter Sicht geben?

- Drei aufeinanderfolgende Töne mit der Pfeife, und zwar lang, kurz, kurz. (       )

- Zwei lang aufeinanderfolgende Töne. Mindestens jede Minute. (             )

- Zwei lang aufeinanderfolgende Töne. Mindestens alle zwei Minuten. (             )

- Drei lang aufeinanderfolgende Töne. Mindestens alle zwei Minuten. (                  )

- Welches Schallsignal muss ein Fahrzeug von weniger als 12 Meter Länge bei verminderter Sicht geben, wenn es die sonst vorgeschriebenen Schallsignale nicht geben kann?

- Zwei lang aufeinanderfolgende Töne

- Mindestens alle zwei Minuten ein kräftiges Schallsignal, das mit den vorgeschriebenen nicht verwechselt werden kann

- Drei  lang aufeinanderfolgende Töne

- Zwei kurze Töne

- Sie hören bei verminderter Sicht mindestens jede Minute 5 Sekunden lang rasches Läuten der Glocke. Welches Fahrzeug gibt dieses Signal?

- Ein manövrierunfähiges Fahrzeug in Fahrt

- Ein manövrierbehindertes Fahrzeug in Fahrt

- Ein Fahrzeug vor Anker von weniger als 100 Meter Länge

- Ein fischendes Fahrzeug in Fahrt oder vor Anker

- Sie hören bei verminderter Sicht jede Minute folgendes Schallsignal: erst Glocke, 5 Sekunden, dann Gong, 5 Sekunden. Welches Fahrzeug gibt dieses Signal?

- Ein Fahrzeug vor Anker von 100 und mehr Meter Länge

- Ein Fahrzeug vor Anker von weniger als 100 Meter Länge

- Ein schleppendes oder schiebendes Fahrzeug in Fahrt

- Ein fischendes Fahrzeug in Fahrt, oder vor Anker

- Welches zusätzliche Schallsignal darf  jeder Ankerlieger bei verminderter Sicht geben, um einem sich nähernden Fahrzeug seinen Standort anzuzeigen?

- Mit der Pfeife kurz, lang, kurz (          )

- Mit der Pfeife fünf kurze, rasch aufeinanderfolgende Töne  ()

- Mit der Pfeife drei lang gezogene Töne alle zwei Minuten (                 )

- Mit der Pfeife zweimal lang (                  )

- Welche Maßnahmen müssen Sie bei verminderter Sicht treffen?

- Es muss mit sicherer, den verminderten Sichtverhältnissen angepasster   Geschwindigkeit gefahren werden

- Es müssen Nebelschallsignale gegeben werden

- Es müssen Positionslichter eingeschaltet werden

- Es muss  gehörig Ausguck gehalten werden

- Welche Lichter führen geschleppte Fahrzeuge?

- Nur ein weißes Hecklicht

- Seitenlichter rot und grün und ein weißes Hecklicht

- Seitenlichter rot und grün, ein weißes Hecklicht und ein Rundumlicht

- Nur ein Topplicht

- Welchen Signalkörper muss ein Fahrzeug unter Segel, das gleichzeitig mit Maschinenkraft fährt, führen?

- Ein weißes Licht, oben am Mast

- Ein schwarzer Kegel Spitze nach unten

- Ein rot grünes Licht, senkrecht übereinander oben am Mast

- Ein Stundenglas dort wo es am besten zu sehen ist

- Was bedeutet es, wenn jedes Fahrzeug eines Schleppverbandes einen schwarzen Rhombus führt?

- Schleppverband mit einem Anhang von mehr als 200 Meter Länge

- Schleppverband mit Anhang von weniger als 200 Meter Länge

- Schleppverband mit Anhang von mehr als 100 Meter Länge

- Manövrierunfähige Fahrzeuge von weniger als 200 Meter Länge

45.   Welche Signalkörper haben Sie zu führen, wenn Ihr Fahrzeug von 12 und mehr Metern Länge manövrierunfähig ist?

- Drei schwarze Bälle senkrecht übereinander

- Zwei schwarze Bälle senkrecht übereinander

- Einen Rhombus, gut sichtbar

- Einen schwarzen Ball

- Welche Signalkörper haben Sie zu führen, wenn Ihr Fahrzeug von 12 und mehr Metern Länge manövrierbehindert ist?

- Drei schwarze Bälle senkrecht übereinander

- Ball-Rhombus-Ball senkrecht übereinander

- Einen Rhombus, gut sichtbar

- Einen schwarzen Ball

- Welche Fahrzeuge führen nur Seitenlichter rot und grün und ein weißes Hecklicht?

- Segler

- Segler mit Maschinenantrieb

- Schlepper und fischende Fahrzeuge

- Geschleppte Fahrzeuge

- Welche Lichter darf ein Fahrzeug unter Ruder führen oder zeigen?

- Die Seitenlichter (rot grün) und das Hecklicht weiß

- Ein Fahrzeug unter Ruder braucht keine Lichter zu zeigen, da es ihm untersagt ist bei Sonnenuntergang aufs offene Meer zufahren

- Ein weißes Licht, das man gebrauchsfertig zur Hand haben soll, um es rechtzeitig zu zeigen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden

- Die Seitenlichter (rot grün) und das Hecklicht gelb

- Welche Lichter muss ein Maschinenfahrzeug in Fahrt von weniger als 7 Meter Länge, dessen Höchstgeschwindigkeit 7 Knoten nicht übersteigt, mindestens führen?

    - Ein weißes Rundumlicht (360°); wenn möglich die Seitenlichter rot und grün

    - Seitenlichter (rot grün) und ein Hecklicht

    - Seitenlichter (rot grün) ein Rundumlicht und ein weißes Hecklicht

    - Zwei Rundumlichter senkrecht übereinander

- In welcher Mindesthöhe über den Seitenlaternen muss ein Maschinenfahrzeug in Fahrt von weniger als 12 m Länge das Topp- oder Rundumlicht führen?

    - 1 Meter

    - 1,5 Meter

    - 2 Meter

    - 0,5 Meter

- Welche Lichter kann ein Maschinenfahrzeug in Fahrt von weniger als 7 Meter                                                   Länge, dessen Höchstgeschwindigkeit 7 Knoten nicht übersteigt, soweit möglich                                            führen?

    - Ein weißes Topplicht (225°)

    - Weißes Topp- (225°) und Hecklicht (135°), Seitenlichter rot, grün (112,5°)

    - Ein weißes Rundumlicht und Seitenlichter

    - Ein gelbes Rundumlicht.

- Welche Lichter haben Sie zu führen, wenn Ihr Fahrzeug von 12 und mehr Länge                         manövrierunfähig ist?

    - Zwei rote Rundumlichter senkrecht übereinander, sowie die Seitenlichter und das Hecklicht

    - Zwei schwarze Bälle senkrecht übereinander

    - Zwei rote Rundumlichter senkrecht übereinander, das Topplicht sowie die Seitenlichter und das Hecklicht

    - Die Seitenlichter das  Hecklicht und ein Topplicht

- Welche Lichter kann ein Maschinenfahrzeug in Fahrt von weniger als 12 Meter Länge führen?

    - Topplicht weiß 225°, Hecklicht weiß 135°, Seitenlichter rot grün 112,5°

    - Rundumlicht weiß (360°)

    - Topplicht weiß 325°, Hecklicht weiß 235°, Seitenlichter rot grün 112,5°

    - Topplicht weiß 225°, Hecklicht weiß 135°, sowie Seitenlichter rot grün 112,5

senkrecht übereinander am Masten

- Welche Lichter muss ein Maschinenfahrzeug in Fahrt von weniger als 12 Meter Länge mindestens führen?

    - Rundumlicht 1m höher als die Seitenlichter, bzw. Zweifarbenlaterne

    - Ein Topplicht (225°) und Hecklicht (135°)

    - Seitenlichter (112,5°) und Hecklicht (135°)

    - Ein weißes Rundumlicht (360°)

- Was für einen Signalkörper muss ein Ankerlieger führen?

    - Zwei schwarze Bälle

    - Einen schwarzen Ball

    - Zwei schwarze Bälle; einer vorne am Fahrzeug und einer hinten, dieser muss tiefer am Heck angebracht sein

    - Drei schwarze Bälle

- Was für ein Licht muss ein Ankerlieger von weniger als 50 Meter Länge führen?

- Ein weißes Rundumlicht im vorderen Teil

- Zwei weiße Rundumlichter, das eine im vorderen Teil des Fahrzeugs, das andere als weißes Topplicht an oder nahe dem Heck

- Ein weißes Topplicht (225°) im vorderen Teil

- Zwei weiße Rundumlichter, die eingeschaltete Deckbeleuchtung

- Was für Signalkörper muss ein tiefgangbehindertes Fahrzeug führen?

- Einen schwarzen Zylinder

- Zwei schwarze Bälle übereinander

- Drei rote Bälle übereinander

- Ein schwarzes Stundenglas

- Was für ein Licht muss ein manövrierbehindertes Fahrzeug führen wenn es vor Anker liegt?

- Rot- weiß-rot übereinander, und ein oder zwei Ankerlichter

- Rot- weiß-rot nebeneinander, und ein oder zwei Ankerlichter

- Ein oder zwei weiße Ankerlichter

- Zwei schwarze Bälle übereinander

- Was für ein Licht muss ein manövrierbehindertes Fahrzeug führen, ohne Fahrt durchs Wasser?

- Rot- weiß-rot übereinander

- Zwei weiße Rundumlichter, das eine im vorderen Teil des Fahrzeugs, das andere als weißes Topplicht an oder nahe dem Heck

- Ein weißes Topplicht (225°) im vorderen Teil

- Zwei weiße Rundumlichter, die eingeschaltete Deckbeleuchtung

- Welche Lichter muss ein Segelboot das unter Segel und gleichzeitig unter Motor fährt zeigen?

- Die gleichen Positionslichter wie ein Maschinenfahrzeug das Fahrt durchs Wasser macht

- Die Seitenlichter rot- grün und das Hecklicht weiß

- Die Seitenlichter rot – grün, das Hecklicht weiß und das Topplicht

- Die Seitenlichter rot – grün, das Hecklicht, und das Topplicht grün auf rot

- Eine Motoryacht, Länge 9 m, treibt nachts manövrierunfähig in der Nordsee     und sieht ein großes Fahrzeug direkt auf sich zukommen. Welche Maßnahmen

hat das Fahrzeug zu ergreifen?

- Durch jedes verfügbares Mittel anzeigen, dass es manövrierunfähig ist, z.B. über UKW-Sprechfunk oder durch Schall- oder Lichtsignale lang, kurz, kurz (- • • )

- Bei weiterer Annäherung das andere Fahrzeug mit einer starken Handlampe anleuchten und so auf sich aufmerksam machen,

- Abfeuern eines Signals „weißer Stern“ oder „Blitz-Knall“

- Mayday senden

- Was bestimmen die KVR über das Ausguckhalten?

- Es muss jederzeit durch Sehen und Hören sowie durch jede andere verfügbaren Mitteln gehöriger Ausguck gehalten werden, der einen vollständigen Überblick über die Lage und die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes gibt.

- Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang muss jederzeit durch Sehen und Hören sowie durch jede andere verfügbaren Mitteln gehöriger Ausguck gehalten werden, der einen vollständigen Überblick über die Lage und die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes gibt.

- Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang muss jederzeit durch Sehen und Hören sowie durch jede andere verfügbaren Mitteln gehöriger Ausguck gehalten werden, der einen vollständigen Überblick über die Lage und die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes gibt.

- Diese Reglung gilt nur für Motorboote über 7m Länge und über 7kn Geschwindigkeit

# Küstennavigation, Betonnung und Befeuerung

1.  Wie viele Betonnungsarten gibt es im Küstengewässer?

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

2.  Nennen Sie einzelne Betonnungsarten die im Küstengewässer auftreten.

    - Laterale Markierung

    - Einzelgefahrenstelle-Tonne

    - Fahrwassermitte-Tonne

    - Sonderzeichen

3.  Was versteht man unter "konventioneller-Richtung"? (sens conventionnel)

    - Die Richtung eines Schiffes, das vom Meer einen Hafen, eine Flussmündung usw.                        ansteuert

    - Die Richtung eines Schiffes, das aus dem Hafen, einer Flussmündung aufs offene                     Meer ausläuft

    - Die Richtung eines Schiffes, das von der Quelle zur Mündung fährt

    - Die Richtung eines Schiffes, das aus dem Hafen in Richtung Quelle fährt

4.  Was bezeichnet die laterale Markierung?

    - Backbord und Steuerbord des Fahrwassers

    - Es gibt keine Untiefen um sie herum

    - Einzelgefahrenstellen

    - Eine Sondermarkierung

5.  Welche Ziffern tragen steuerbordseitige laterale Markierungen?

    - Gerade Zahlen

    - Ungerade Zahlen

    - Ohne Zahlen

    - Sie tragen keine Ziffern, sondern einen Buchstaben

6.  Welche Ziffern tragen backbordseitige laterale Markierungen?

    - Gerade Zahlen

    - Ungerade Zahlen

    - Ohne Markierung

    - Sie tragen keine Ziffern, sondern einen Buchstaben

7.   Mit welchem Licht sind die steuerbordseitigen lateralen Zeichen nachts

ausgestattet, welches ist der Blinkrhythmus?

    - Grünes Licht, Blitzfeuer, Funkelfeuer oder unterbrochenes Feuer in Gruppen

    - Rotes Licht, Blitzfeuer, Funkelfeuer oder unterbrochenes Feuer in Gruppen

    - Gelbes Licht, zwei Blitzfeuer, Funkelfeuer oder unterbrochenes Feuer in Gruppen

    - Rotes Licht, zwei Blitzfeuer, Funkelfeuer oder unterbrochenes Feuer in Gruppen

8.   Welche Kennzeichen werden zur Identifizierung eines Lichtes entlang der                    Küste benötigt?

    - Die Farbe, die Dauer, der Rhythmus

    - Die Form, die Tragweite, die Helligkeit

    - Die Form, die Farbe, die Helligkeit

    - Die Form, die Tragweite, der Rhythmus

9.  Was muss man zur Hand haben, um die Bedeutung eines Lichtes zu                                        erfahren?

    - Die in dem Sektor gültige Seekarte

    - Das in dem Sektor gültige "Licht- und Signalbuch"

    - Das Logbuch

    - Das Gezeitenbuch

10.  Sie kommen vom Meer zur Küste, welche Tonne lassen Sie an Backbord                     vorbei?

    - Grün und spitz

    - Rot und platt

    - Rot und spitz

    - Grün und platt

11.  Sie kommen vom Meer zur Küste, welche Tonne lassen Sie an Steuerbord                      vorbei?

    - Grün und spitz

    - Rot und platt

    - Rot und spitz

    - Grün und platt

12.  Von einem Hafen ausfahrend aufs Meer, welche Tonne lassen Sie an

Backbord vorbei?

    - Grün und spitz

    - Rot und platt

    - Rot und spitz

    - Grün und platt

13.  Von einem Hafen ausfahrend aufs Meer, welche Tonne lassen Sie an

Steuerbord vorbei?

    - Grün und spitz

    - Rot und platt

    - Rot und spitz

    - Grün und platt

14. Was bedeutet eine Fahrwassermitte-Tonne? (eaux saines)

      - Backbord und Steuerbord des Fahrwassers

    - Es gibt keine Untiefen um sie herum

    - Es ist eine Einzelgefahrenstelle, die Gefahr liegt direkt darunter

    - Man muss in der Mitte des Fahrwassers fahren

15.  Was bedeuten die Sonderzeichen? (marques spéciales)

      - Backbord und Steuerbord des Fahrwassers

      - Es gibt keine Untiefen um sie herum

      - Verschiedene Zonen, die meistens in den Karten eingezeichnet sind

      - Man muss in der Mitte des Fahrwassers fahren

16. Was bedeuten die Einzelgefahrenstellen-Tonnen?

      - Backbord und Steuerbord des Fahrwassers

      - Es gibt keine Untiefen um sie herum

      - Es sind verschiedene Zonen, die in den Karten eingezeichnet sind

      - Einzelgefahrenstellen, kleinerer Umkreis (die Gefahr liegt unterhalb der Tonne)

- Welche Kennung und Farbe hat das Feuer der Leuchttonnen in der Mitte des Fahrwassers?

- Oranges Gleichtaktfeuer oder oranges unterbrochenes Feuer.

- Weißes Gleichtaktfeuer oder weißes unterbrochenes Feuer.

- Grünes Gleichtaktfeuer oder grünes unterbrochenes Feuer.

- Rotes Gleichtaktfeuer oder rotes unterbrochenes Feuer.

- Mit welchem Licht sind die Einzelgefahrenstellen-Tonnen nachts

ausgestattet, und in welchem Blinkrythmus?

    - Weiß, ein Blitz

    - Rot, ein Blitz

    - Weiß, zwei Blitze gruppiert

    - Rot, zwei Blitze gruppiert

- Was bezeichnen die kardinalen Zeichen?

    - Die Richtung/Lage einer Gefahr, und den entsprechenden Weg für das Boot

    - Es gibt keine Untiefen um sie herum

    - Es sind verschiedene Zonen, die in den Karten eingezeichnet sind

    - Einzelgefahrenstellen, kleiner Umkreis (die Gefahr liegt unter der Tonne

- Sie sehen diese Tonne. Um was handelt es sich?

    - Laterale Steuerbordmarkierung

    - Laterale Backbordmarkierung

    - Fahrwassermitte

    - Nördliche Kardinale Markierung

- Sie sehen diese Tonne. Um was handelt es sich?

- Laterale Steuerbordmarkierung

- Laterale Backbordmarkierung

- Sonderzeichen-Tonne

- Fahrwassermitte-Tonne

- Sie sehen diese Tonne. Um was handelt es sich?

- Steuerbordseite des durchgehenden Fahrwassers.

- Backbordseite des einmündenden Fahrwassers.

- Steuerbordseite des einmündenden Fahrwassers.

- Backbordseite des durchgehenden Fahrwassers.

- Sie sehen folgende Tonne. Was bezeichnet diese Tonne?

- Steuerbordseite des durchgehenden Fahrwassers.

- Backbordseite des einmündenden Fahrwassers.

- Steuerbordseite des einmündenden Fahrwassers.

- Backbordseite des durchgehenden Fahrwassers.

- Sie sehen diese Tonne. Um was handelt es sich?

- Laterale Tonne, Hauptrichtung nach links

- Fahrrinnenmitte (eaux saines)

- Kardinale, Gefahr nach Süden

- Spezialmarkierung

- Sie sehen diese Tonne. Um was handelt es sich?

    - Laterale, Hauptrichtung nach rechts

    - Fahrrinnenmitte

    - Einzelgefahrenstelle

    - Spezialmarkierung

- Sie sehen diese Tonne. Um was handelt es sich?

    - Laterale, Hauptrichtung nach rechts

    - Fahrrinnenmitte

    - Einzelgefahrenstelle

    - Spezialmarkierung

- Was bezeichnen diese Schifffahrtszeichen? Wie verhalten Sie sich beim Passieren?

- Es zeigt eine allgemeine Gefahrenstelle an. Ich passiere nördlich.

- Es zeigt eine allgemeine Gefahrenstelle an. Ich passiere östlich.

- Es zeigt eine allgemeine Gefahrenstelle an. Ich passiere südlich.

- Es zeigt eine allgemeine Gefahrenstelle an. Ich passiere westlich.

- Was bezeichnen diese Schifffahrtszeichen? Wie verhalten Sie sich beim Passieren?

- Es zeigt eine allgemeine Gefahrenstelle an. Ich passiere nördlich.

- Es zeigt eine allgemeine Gefahrenstelle an. Ich passiere östlich.

- Es zeigt eine allgemeine Gefahrenstelle an. Ich passiere südlich.

- Es zeigt eine allgemeine Gefahrenstelle an. Ich passiere westlich.

- Was bezeichnen diese Schifffahrtszeichen? Wie verhalten Sie sich beim Passieren?

- Es zeigt eine allgemeine Gefahrenstelle an. Ich passiere nördlich.

- Es zeigt eine allgemeine Gefahrenstelle an. Ich passiere östlich.

- Es zeigt eine allgemeine Gefahrenstelle an. Ich passiere westlich.

- Es zeigt eine allgemeine Gefahrenstelle an. Ich passiere südlich.

- Was bezeichnen diese Schifffahrtszeichen? Wie verhalten Sie sich beim Passieren?

- Es zeigt eine allgemeine Gefahrenstelle an. Ich passiere nördlich.

- Es zeigt eine allgemeine Gefahrenstelle an. Ich passiere östlich.

- Es zeigt eine allgemeine Gefahrenstelle an. Ich passiere westlich.

- Es zeigt eine allgemeine Gefahrenstelle an. Ich passiere südlich.

- Sie sehen folgende doppelt ausgelegte Schifffahrtszeichen:

- Was bedeuten diese Zeichen?

- Wie verhalten Sie sich beim Passieren?

- Sie zeigen eine neue Gefahrenstelle an, erkennbar an seiner Farbgebung und an seinem Toppzeichen und liegen südlich von ihr. Ich passiere nördlich.

- Sie zeigen eine neue Gefahrenstelle an, erkennbar an seiner Farbgebung und an seinem Toppzeichen und liegen südlich von ihr. Ich passiere südlich.

- Sie zeigen eine neue Gefahrenstelle an, erkennbar an seiner Farbgebung und an seinem Toppzeichen und liegen nördlich von ihr. Ich passiere nördlich.

- Sie zeigen eine neue Gefahrenstelle an, erkennbar an seiner Farbgebung und an seinem Toppzeichen und liegen nördlich von ihr. Ich passiere südlich.

- Mit welchem Licht ist eine Nord-Kardinale-Tonne nachts ausgestattet?

    - weißes, durchgehendes Blinklicht

    - weiß, drei mal blinken eine Pause

    - weiß, sechs mal blinken ein Blitz

    - weiß, neun mal blinken eine Pause

- Mit welchem Licht ist eine Ost-Kardinale-Tonne nachts ausgestattet?

    - weißes, durchgehendes Blinklicht

    - weiß, drei mal blinken, eine Pause

    - weiß, sechs mal blinken, ein Blitz

    - weiß, neun mal blinken, eine Pause

- Mit welchem Licht ist eine Süd-Kardinale-Tonne nachts ausgestattet?

    - Weißes, durchgehendes Blinklicht

    - weiß, drei mal blinken, eine Pause

    - weiß, sechs mal blinken, ein Blitz

    - weiß, neun mal blinken, eine Pause

- Mit welchem Licht ist eine West-Kardinale-Tonne nachts ausgestattet?

    - weißes, durchgehendes Blinklicht

    - weiß, drei mal blinken, eine Pause

    - weiß, sechs mal blinken, ein Blitz

    - weiß, neun mal blinken, eine Pause

- Sie sehen das Feuer einer Leuchttonne mit folgender Kennung VQ/SFkl.weiß.:

  - Um welche Tonne handelt es sich?

  - Wie verhalten Sie sich beim Passieren?

- Kardinal Nord.	b)  Ich passiere nördlich.

- Kardinal Ost.	b)  Ich passiere östlich.

- Kardinal Süd.	b)  Ich passiere südlich.

- Kardinal West.	b)  Ich passiere westlich.

- Sie sehen das Feuer einer Leuchttonne mit folgender Kennung VQ(6)+LFI/Fkl.(6)+Blk.weiß:

  - Um welche Tonne handelt es sich?

  - Wie verhalten Sie sich beim Passieren?

- Kardinal Nord.	b)  Ich passiere nördlich.

- Kardinal Ost.	b)  Ich passiere östlich.

- Kardinal Süd.	b)  Ich passiere südlich.

- Kardinal West.	b)  Ich passiere westlich.

- Sie sehen das Feuer einer Leuchttonne mit folgender Kennung VQ(3)/SFkl.(3)weiß:

  - Um welche Tonne handelt es sich?

  - Wie verhalten Sie sich beim Passieren?

- Kardinal Nord.	b)  Ich passiere nördlich.

- Kardinal Ost.	b)  Ich passiere östlich.

- Kardinal Süd.	b)  Ich passiere südlich.

- Kardinal West.	b)  Ich passiere westlich.

- Sie sehen das Feuer einer Leuchttonne mit folgender Kennung Q(9)/Fkl.(9) weiß:

  - Um welche Tonne handelt es sich?

  - Wie verhalten Sie sich beim Passieren?

- Kardinal Nord.	 b) Ich passiere nördlich.

- Kardinal Ost. 	 b) Ich passiere östlich.

- Kardinal Süd. 	 b)Ich passiere südlich.

- Kardinal West.	 b) Ich passiere westlich.

- Mit Hilfe von was kann man bestimmen, an welcher Seite man an einer

Kardinal-Tonne vorbeifährt?

    - Mit Hilfe der Strömungsrichtung

    - Mit einem Kompass

    - Auf Grund der Backbord- und Steuerbordseite des Bootes

    - Durch das Anpeilen der Kardinal-Tonne mit einem Handkompass.

- Was verstehen Sie unter einem Blinkfeuer?

- Die Lichterscheinungen sind stets kürzer als die Verdunkelungen.

- Ein Blink ist weniger als 2 Sekunden lang.

- Die Lichterscheinungen sind stets länger als die Verdunkelungen.

- Ein Blink ist mindestens 2 Sekunden lang.

- Welche Kennung und Farbe haben die Feuer der Leuchttonnen an der

  - Backbordseite des Fahrwassers?

  - Steuerbordseite des Fahrwassers?

- Rotes Blitz-, Funkel- oder unterbrochenes Feuer.

- Grünes Blitz-, Funkel- oder unterbrochenes Feuer.

- Grünes Blitz-, Funkel- oder unterbrochenes Feuer.

- Rotes Blitz-, Funkel- oder unterbrochenes Feuer.

- Was bedeuten folgende Abkürzungen?   Oc. WRG. 12 M   bzw.   Ubr.w/r/gn.12 sm

- Blitzfeuer mit weißem und rotem und grünem Sektor.

- Unterbrochenes Feuer mit weißem und rotem und grünem Sektor.

- Nenntragweite 12 Seemeilen.

- Höhe Leuchtfeuer 12 Meter.

- Was verstehen Sie unter einem Blitzfeuer?

- Die Lichterscheinungen sind stets länger als die Verdunkelungen.

- Die Lichterscheinungen sind stets kürzer als die Verdunkelungen.

- Ein Blitz ist weniger als 2 Sekunden lang.

- Ein Blitz ist mehr als 2 Sekunden lang.

- Was bedeuten folgende Abkürzungen:

- Bell/Gl-Tn.?

- Dir/Lt-F?

- Glockentonne.

- Heultonne.

- Gleichtaktfeuer.

- Leitfeuer.

- Was bedeuten folgende Abkürzungen? Fl(2) G/Blz.(2) gn

- Blitzfeuer.

- Gleichtaktfeuer.

- Blinkfeuer.

- Gruppe 2 grün.

- Was verstehen Sie unter einem:

  - Funkelfeuer?

  - Gleichtaktfeuer?

- Schnell aufeinanderfolgende Lichterscheinungen. Mindestens 60 Lichterscheinungen pro Minute

- Schnell aufeinanderfolgende Lichterscheinungen. Mindestens 120 Lichterscheinungen pro Minute

- Lichterscheinungen und Verdunkelung sind von gleicher Dauer

- Lichterscheinungen und Verdunkelung sind von ungleicher Dauer.

- Sie sehen das weiße Feuer einer Leuchttonne mit der Kennung Blz.(2). Was bedeutet dieses Feuer und wie verhalten Sie sich beim Passieren?

- Einzelgefahrenstelle.

- Allgemeine Gefahrenstelle.

- Gefahrenstelle an allen Seiten passierbar.

- Gefahrenstelle an keiner Seite passierbar.

- Was verstehen Sie unter einem Richtfeuer und wie navigieren Sie danach?

- Es besteht aus einem Ober- und Unterfeuer.

- Es besteht aus einem Sektoren Feuer.

- Ich halte zunächst Ober- und Unterfeuer in Deckpeilung und fahre dann in Fahrtrichtung mittig der Richtfeuerlinie.

- Ich halte zunächst Ober- und Unterfeuer in Deckpeilung und fahre dann in Fahrtrichtung rechts der Richtfeuerlinie.

- Was verstehen Sie unter der Wiederkehr eines Leuchtfeuers?

- Der Zeitraum zwischen einer Lichterscheinung und einer Lichtverdunkelung.

- Der Zeitraum vom Einsetzen einer Taktkennung bis zum Einsetzen der nächsten gleichen Taktkennung.

- Mindestens zwei gleichartige Leuchtfeuer in einem Seegebiet.

- Der Zeitraum zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang.

- Welche Beschriftung tragen die Tonnen an der Backbordseite eines Fahrwassers?

- Fortlaufende gerade Nummern vom Land beginnend oder nach festgelegter Richtung ggf. mit einem angehängten kleinen Buchstaben.

- Fortlaufende ungerade Nummern vom Land beginnend oder nach festgelegter Richtung ggf. mit einem angehängten kleinen Buchstaben.

- Fortlaufende gerade Nummern von See beginnend oder nach festgelegter Richtung ggf. mit einem angehängten kleinen Buchstaben.

- Fortlaufende ungerade Nummern von See beginnend oder nach festgelegter Richtung ggf. mit einem angehängten kleinen Buchstaben.

- Welche Beschriftung tragen die Tonnen an der Steuerbordseite eines Fahrwassers?

- Fortlaufende gerade Nummern vom Land beginnend oder nach festgelegter Richtung ggf. mit einem angehängten kleinen Buchstaben.

- Fortlaufende ungerade Nummern vom Land beginnend oder nach festgelegter Richtung ggf. mit einem angehängten kleinen Buchstaben.

- Fortlaufende gerade Nummern von See beginnend oder nach festgelegter Richtung ggf. mit einem angehängten kleinen Buchstaben.

- Fortlaufende ungerade Nummern von See beginnend oder nach festgelegter Richtung ggf. mit einem angehängten kleinen Buchstaben.

- Wie navigieren Sie mit Hilfe eines Quermarkenfeuers?

- Ich muss mit meinem Fahrzeug beim Übergang von dem grünen Ankündigungssektor in den folgenden farbigen Kursänderungssektor meinen Kurs ändern.

- Ich muss mit meinem Fahrzeug beim Übergang von dem roten Ankündigungssektor in den folgenden farbigen Kursänderungssektor meinen Kurs ändern.

- Ich muss mit meinem Fahrzeug beim Übergang von dem weißen Ankündigungssektor in den folgenden farbigen Kursänderungssektor meinen Kurs ändern.

- Ich muss mit meinem Fahrzeug beim Übergang von dem farbigen Ankündigungssektor in den folgenden weißen Kursänderungssektor meinen Kurs ändern.

- Was verstehen Sie unter einem Quermarkenfeuer und wozu dient es?

- Ein Sektoren Feuer verschiedener Kennungen und Farben.

- Ein Sektoren Feuer mit zwei weiße Ankündigungssektoren.

- Ein Sektoren Feuer mit einem farbigen Kursänderungssektor.

- Ein Sektoren Feuer das auf eine erforderliche Kursänderung im Fahrwasser hinweist.

- Was bedeuten folgende Abkürzungen?   Oc (2) R. Whis   bzw.   Hl-Tn. Ubr.(2)r.

- Heultonne.

- Blinkfeuer mit Einzelblitzen.

- Unterbrochenes Feuer Gruppe 2 rot.

- Unterbrochenes Feuer maximal 2 SM Sichtweite rot.

- Was verstehen Sie unter einem unterbrochenen Feuer?

- Die Lichterscheinungen sind stets länger als die Verdunkelungen.

- Die Verdunkelungen sind stets länger als die Lichterscheinungen.

- Die Verdunkelungen sind stets gleichlang als die Lichterscheinungen.

- Die Verdunkelungen sind stets unabhängig von den Lichterscheinungen.

- Wie navigieren Sie mit Hilfe eines Leitfeuers?

- Ich muss mich nicht am Leitfeuer orientieren, es gibt andere Mittel zur sicheren Navigation.

- Ich muss mit meinem Fahrzeug in Fahrtrichtung rechts des durch den weißen Leitsektor gekennzeichneten Fahrwassers fahren.

- Ich muss mit meinem Fahrzeug in Fahrtrichtung links des durch den weißen Leitsektor gekennzeichneten Fahrwassers fahren.

- Ich muss mit meinem Fahrzeug in Fahrtrichtung mittig des durch den weißen Leitsektor gekennzeichneten Fahrwassers fahren.

- Was ist eine Seemeile (nautical mile), in Kompasseinteilung ausgedrückt?

    - Eine Seemeile ist der 60. Teil einer Minute, also eine Sekunde, gemessen an einer   mittleren Breite von 45 Grad

    - Eine Seemeile ist der 60. Teil eines Grades, also eine Minute, gemessen an einer

mittlere Breite von 45 Grad

    - Eine Seemeile ist der 60. Teil eines Grades, also eine Minute, gemessen an einer

mittlere Breite von 90 Grad

    - Eine Seemeile ist der 60. Teil eines Grades, also eine Minute, gemessen an einer

mittlere Breite von 180 Grad

- Erläutern Sie den Begriff "Gezeiten" des Meerwasserspiegels

    - Ebbe und Flut entstehen in einem Rhythmus von ungefähr 6 Stunden

    - Es ist der Ausfluss des Meeres, Richtung Küste, oder der Rückfluss zurück ins Meer

    - Ebbe und Flut in einem Rhythmus von ungefähr 12 Stunden

    - Ebbe und Flut in einem Rhythmus von ungefähr 4 Stunden

- Wozu dient das Buch der Gezeiten (livre des marées)?

    - Es erlaubt die sich einstellende Wassertiefe, zu einem bestimmten Zeitpunkt

zwischen Ebbe und Flut im Voraus zu bestimmen

    - Es erlaubt den Horizont zu einem bestimmten Zeitpunkt zwischen Ebbe und  Flut im Voraus zu bestimmen

    - Es erlaubt den Horizont zu einem bestimmten Zeitpunkt zwischen Sonnenaufgang und  Sonnenuntergang im Voraus zu bestimmen.

    - Es erlaubt die Wasserströmung zu einem bestimmten Zeitpunkt zwischen Ebbe und  Flut im Voraus zu berechnen.

- Erläutern Sie folgende Situation!

Welche Richtung nehmen Sie, um die Tonne gefahrenlos zu umfahren?

Norden

A

B

    - Den Weg A

    - Egal, die Gefahr befindet sich unter der Tonne

    - Den Weg B

    - Ich schau in meinem Fahrtenbuch nach.

- Erläutern Sie folgende Situation!

Welche Richtung nehmen Sie, um die Tonne gefahrenlos zu umfahren?

Norden

A

B

- Den Weg A

- Egal, die Gefahr befindet sich unter der Tonne

- Ich schau in meinem Fahrtenbuch nach.

- Den Weg B

- Wie hoch ist die maximale Geschwindigkeit in der 300 Meter-Zone zum Strand?

    - 4 Knoten

    - 5 Knoten

    - 6 Knoten

    - 10 Knoten

- In einer gewissen Zone zum Strand besteht eine maximal erlaubte

Geschwindigkeit von 5 Knoten. Wie breit ist diese Zone?

    - 200 Meter

    - 100 Meter

    - 300 Meter

    - 400 Meter

- Was bedeuten diese Markierungen zur Küste hin?

Küste

- Hauptfahrwasser

- Durchfahrschneise zum Strand

- Nebenfahrwasser

- Einfahrt zur Hauptwasserstrasse

- Welche Bedeutung hat dieses Zeichen?

5

- Maximal erlaubte Geschwindigkeit von 5 Knoten/St                      nds

- Maximal erlaubte Geschwindigkeit von 5 Km/St

- Minimale Geschwindigkeit der Strömung 5 Knoten/St

- Es besteht die Gefahr einer Windgeschwindigkeit von 5 Knoten/St

- Was bedeuten drei übereinanderstehende rote Blitzleuchten an einer

Hafeneinfahrt?

    - Einfahrt frei

    - Ein und Ausfahrt frei, in beiden Richtungen

    - Einfahrt auf Anweisung

    - Gefahrensignal, Einfahrt verboten

- Was bedeutet dieses Signal bei einer Hafen-ein oder ausfahrt?

    - Durchfahrt gesperrt, Gegenverkehr erlaubt

    - Ein und Ausfahrt frei, in beiden Richtungen

    - Einfahrt auf Anweisung

    - Ein- und Ausfahrt erlaubt

- Was bedeutet dieses Signal bei einer Hafen-ein oder ausfahrt?

    - Durchfahrt erlaubt, Gegenverkehr gesperrt

    - Ein und Ausfahrt frei, in beiden Richtungen

    - Einfahrt auf Anweisung

    - Ein- und Ausfahrt erlaubt

- Was bedeutet dieses Signal bei einer Hafen-ein oder ausfahrt?

- Durchfahrt erlaubt, Gegenverkehr gesperrt

- Einfahrt auf Anweisung

- Ein- und Ausfahrt erlaubt

- Ausnahmesignal für kleinere Fahrzeuge, die außerhalb vom Hauptfahrwasser fahren können

- Was bedeutet dieses Signal bei einer Hafen-ein oder ausfahrt?

- Durchfahrt erlaubt, Gegenverkehr gesperrt

- Einfahrt auf Anweisung

- Ein- und Ausfahrt erlaubt

- Ausnahmesignal für kleinere Fahrzeuge, die außerhalb vom Hauptfahrwasser fahren können

- Was bedeutet das zusätzlich gelbe Licht links vom Hauptsignal bei einer

Hafen-ein oder Ausfahrt ?

- Durchfahrt gesperrt, Gegenverkehr erlaubt

- Ein- und Ausfahrt erlaubt

- Einfahrt auf Anweisung

- Ausnahmesignal für kleinere Fahrzeuge, die außerhalb vom Hauptfahrwasser fahren können

- Wie hoch ist die maximal erlaubte Geschwindigkeit für Jet-skis im 300 Meter- Bereich zur Küste?

    - max. 5 Knoten

    - max. 10 Knoten

    - max. 5 km/St

    - max. 3 Knoten

- Wie viele Personen müssen beim Wasserskifahren an Bord sein?

    - 1 Person

    - 2 Personen

    - 3 Personen

    - 4 Personen

- Am Tag sehen Sie folgendes Signal. Was bedeutet es?

    - Minensucher im Dienst

    - Taucher im Wasser

    - Zollkontrolle

    - Polizei im Einsatz

- Am Tag sehen Sie folgendes Signal. Welcher Sicherheitsabstand ist

einzuhalten?

    - 50 Meter

    - 100 Meter

    - 150 Meter

    - 200 Meter

- Am Tag sehen Sie folgendes Signal. Was bedeutet es?

Verbot der Durchfahrt und Sperrung der Schifffahrt

    - Verbot der Durchfahrt und Sperrung für Kleinfahrzeuge

    - Verbot der Durchfahrt und Brücke geschlossen

    - Verbot der Durchfahrt und Hafeneinfahrt geschlossen

- Geben Sie die Farben der Positionslichter eines sich in Fahrt befindlichen Schiffes an.

    - Topplicht: Weiß

    - Steuerbord-Licht: Rot

    - Backbord-Licht: Grün

    - Hecklicht: Weiß

- Geben Sie die Farben der Positionslichter eines sich in Fahrt befindlichen Schiffes an.

    - Steuerbord-Licht: Grün

    - Backbord-Licht: Rot

    - Backbord-Licht: Grün

    - Topplicht: Rot

- Geben Sie die Ausstrahlwinkel der verschiedenen Positionslichter eines

sich in Fahrt befindlichen Schiffes an.

    - Topplicht:                   380°

    - Topplicht:                   225°

    - Steuerbord-Licht:       112°

    - Steuerbord-Licht:      112,5°

- Geben Sie die Ausstrahlwinkel der verschiedenen Positionslichter eines

sich in Fahrt befindlichen Schiffes an.

    - Backbord-Licht:      112°

    - Backbord-Licht:      112,5°

    - Hecklicht:                125°

    - Hecklicht:                135°

- Nachts sehen Sie ein sich in Fahrt befindliches Fahrzeug mit folgender

Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Unter Segel fahrendes Segelboot.

    - Fahrzeug unter 50 m Länge.

    - Fahrzeug über 50 m Länge.

    - Fischerboot beim Fischen.

- Nachts sehen Sie ein sich in Fahrt befindliches Fahrzeug mit folgender

Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Unter Segel fahrendes Segelboot

    - Fahrzeug unter 50 m Länge

    - Fahrzeug über 50 m Länge

    - Schleppverband in Fahrt bis 200 Meter Länge

oder weniger.

- Nachts sehen Sie ein sich in Fahrt befindliches Fahrzeug mit folgender

Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Unter Segel fahrendes Segelboot

    - Fahrzeug unter 50 m Länge

    - Fahrzeug über 50 m Länge

    - Schleppverband in Fahrt von 200 Meter Länge

oder weniger.

- Nachts sehen Sie ein sich in Fahrt befindliches Fahrzeug mit folgender

Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Unter Segel fahrendes Segelboot

    - Fahrzeug unter 50 m Länge

    - Fahrzeug über 50 m Länge

    - Fahrzeug unter 12 m Länge

- Nachts sehen Sie ein sich in Fahrt befindliches Fahrzeug mit folgender

Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Unter Segel fahrendes Segelboot

    - Fahrzeug unter 12 m Länge

    - Fahrzeug über 50 m Länge

    - Schlepper in Fahrt durchs Wasser

- Nachts sehen Sie ein sich in Fahrt befindliches Fahrzeug mit folgender

Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Unter Segel fahrendes Segelboot

    - Fahrzeug unter 12 m Länge

    - Fahrzeug unter 20 m Länge

    - Fahrzeug über 50 m Länge

- Nachts sehen Sie ein sich in Fahrt befindliches Fahrzeug mit folgender

Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

- Unter Segel fahrendes Segelboot

- Fahrzeug unter 12 m Länge

- Fahrzeug unter 20 m Länge

- Maschinenfahrzeug unter 50 m Länge

- Nachts sehen Sie ein sich in Fahrt befindliches Fahrzeug mit folgender

Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Unter Segel fahrendes Segelboot

    - Fahrzeug unter 12 m Länge

    - Fahrzeug unter 20 m Länge

    - Maschinenfahrzeug unter 50 m Länge

- Nachts sehen Sie ein sich in Fahrt durchs Wasser befindliches Fahrzeug mit folgender Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Unter Segel fahrendes Segelboot

    - Fahrzeug unter 12 m Länge

    - Fahrzeug unter 20 m Länge

    - Fischerboot in Fahrt

- Nachts sehen Sie ein sich in Fahrt befindliches Fahrzeug mit folgender

Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Unter Segel fahrendes Segelboot

    - Fahrzeug unter 7 m Länge und unter 7 Knoten schnell

    - Fahrzeug unter 12 m Länge

    - Fischerboot beim Fischen

- Nachts sehen Sie ein sich in Fahrt durchs Wasser befindliches Fahrzeug mit folgender Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Fischerboot

    - Unter Segel fahrendes Segelboot

    - Schleppfischerboot unter 50 m Länge (Trawler)

    - Schleppfischerboot über 50 m Länge (Trawler)

- Nachts sehen Sie ein sich in Fahrt durchs Wasser befindliches Fahrzeug mit folgender Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Fischerboot

    - Unter Segel fahrendes Segelboot

    - Schleppfischerboot unter 50 m Länge (Trawler) in Fahrt durchs Wasser

    - Schleppfischerboot unter 50 m Länge (Trawler) in Fahrt

- Nachts sehen Sie ein sich in Fahrt durchs Wasser befindliches Fahrzeug mit folgender Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Fischerboot unter 50 Meter

    - Unter Segel fahrendes Segelboot

    - Schleppfischerboot mehr als 50 m Länge (Trawler) in Fahrt durchs Wasser.

    - Schleppfischerboot unter 50 m Länge (Trawler) in Fahrt.

- Nachts sehen Sie ein sich in Fahrt durchs Wasser befindliches Fahrzeug mit folgender Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Fischerboot in Fahrt durchs Wasser

    - Fischerboot in Fahrt

    - Unter Segel fahrendes Segelboot

    - Schleppfischerboot über 50 m Länge (Trawler)

- Nachts sehen Sie ein sich in Fahrt durchs Wasser befindliches Fahrzeug mit folgender Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Fischerboot in Fahrt durchs Wasser

    - Fischerboot in Fahrt

    - Unter Segel fahrendes Segelboot

    - Schleppfischerboot über 50 m Länge

- Nachts sehen Sie ein sich in Fahrt durchs Wasser befindliches Fahrzeug mit folgender Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Tiefgangbehindertes Fahrzeug

    - Manövrierbehindertes Fahrzeug

    - Schleppfischerboot über 50 m Länge

    - Fischerboot in Fahrt durchs Wasser

- Nachts sehen Sie ein sich in Fahrt durchs Wasser befindliches Fahrzeug mit folgender Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Tiefgangbehindertes Fahrzeug in Fahrt durchs Wasser

    - Manövrierbehindertes Fahrzeug in Fahrt durchs Wasser

    - Manövrierbehindertes Fahrzeug in Fahrt

    - Manövrierunfähiges Fahrzeug in Fahrt durchs Wasser

- Nachts sehen Sie ein sich in Fahrt durchs Wasser befindliches Fahrzeug mit folgender Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Manövrierbehindertes Fahrzeug in Fahrt durchs Wasser

    - Manövrierunfähiges Fahrzeug in Fahrt durchs Wasser

    - Manövrierunfähiges Fahrzeug in Fahrt

    - Ein Grundsitzer von weniger als 50 Meter Länge

- Nachts sehen Sie ein sich in Fahrt durchs Wasser befindliches Fahrzeug mit folgender Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Manövrierbehindertes Fahrzeug in Fahrt durchs Wasser

    - Manövrierunfähiges Fahrzeug in Fahrt

    - Manövrierunfähiges Fahrzeug in Fahrt durchs Wasser

    - Ein Grundsitzer von weniger als 50 Meter Länge

- Nachts sehen Sie ein liegendes Fahrzeug mit folgender

Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Ein Grundsitzer von weniger als 50 m Länge

    - Ein manövrierunfähiges Fahrzeug in Fahrt

    - Ein manövrierbehindertes Fahrzeug in Fahrt durchs Wasser

    - Ein Grundsitzer von mehr als 50 m Länge

- Nachts sehen Sie ein liegendes Fahrzeug mit folgender Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Ein Grundsitzer von weniger als 50 m Länge.

    - Ein manövrierunfähiges Fahrzeug in Fahrt.

    - Ein manövrierbehindertes Fahrzeug in Fahrt durchs Wasser.

    - Ein Grundsitzer von mehr als 50 m Länge.

- Nachts sehen Sie ein sich in Fahrt durchs Wasser befindliches Fahrzeug mit folgender Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Manövrierbehindertes Fahrzeug

    - Manövrierunfähiges Fahrzeug

    - Tiefgangbehindertes Fahrzeug

    - Grundsitzer unter 50 m Länge

- Welche Heckbeleuchtung führt ein Schlepper nachts bei der Arbeit?

    - Ein weißes Hecklicht

    - Ein gelbes und ein weißes Hecklicht

    - Ein gelbes Hecklicht

    - Während des Schleppens führt der Schlepper kein Hecklicht

- Nachts sehen Sie ein sich in Fahrt durchs Wasser befindliches Fahrzeug mit folgender Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Manövrierbehindertes Fahrzeug in Fahrt

    - Manövrierunfähiges Fahrzeug in Fahrt durchs Wasser

    - Tiefgangbehindertes Fahrzeug in Fahrt durchs Wasser

    - Tiefgangbehindertes Fahrzeug in Fahrt

- Nachts sehen Sie ein vor Anker liegendes Fahrzeug mit folgender

Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Fahrzeug unter 50 m Länge

    - Fahrzeug zwischen 50 und 100 m Länge

    - Fahrzeug über 100 m Länge

    - Ein Grundsitzer von mehr als 50 m Länge

- Nachts sehen Sie ein vor Anker liegendes Fahrzeug mit folgender

Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

    - Fahrzeug unter 50 m Länge

    - Fahrzeug zwischen 50 und 100 m Länge

    - Fahrzeug über 100 m Länge

    - Ein Grundsitzer von weniger als 50 m Länge

- Nachts sehen Sie ein vor Anker liegendes Fahrzeug mit folgender

Lichterführung. Um welches Fahrzeug handelt es sich?

Deck beleuchtet

    - Fahrzeug unter 50 m Länge

    - Fahrzeug zwischen 50 und 100 m Länge

    - Fahrzeug über 100 m Länge

    - Ein Grundsitzer von mehr als 50 m Länge

- Am Tag sehen Sie einen Segler mit folgendem Zusatzzeichen. Um was

handelt es sich?

    - Segelboot beim Fischen

    - Segelboot unter Segel

    - Segelboot unter Segel und mit Motorantrieb

    - Segelboot vor Anker

- Am Tag sehen Sie ein Fahrzeug mit folgendem Zusatzzeichen. Um was

handelt es sich?

    - Manövrierunfähiges Fahrzeug

    - Tiefgangbehindertes Fahrzeug

    - Manövrierbehindertes Fahrzeug

    - Schleppverband von mehr als 200 Meter

- Am Tag sehen Sie ein Fahrzeug mit folgendem Zusatzzeichen. Um was

handelt es sich?

    - Manövrierunfähiges Fahrzeug

    - Tiefgangbehindertes Fahrzeug

    - Manövrierbehindertes Fahrzeug

    - Fischendes Fahrzeug

- Am Tag sehen Sie ein Fahrzeug mit folgendem Zusatzzeichen. Um was

handelt es sich?

    - Manövrierunfähiges Fahrzeug

    - Tiefgangbehindertes Fahrzeug

    - Manövrierbehindertes Fahrzeug

    - Ein fischendes Fahrzeug in Fahrt oder vor Anker

- Am Tag sehen Sie ein Fahrzeug mit folgendem Zusatzzeichen. Um was  handelt es sich?

    - Schleppfischerboot beim Fischen

    - Schlepper im Dienst

    - Tiefgangbehindertes Fahrzeug

    - Manövrierunfähiges Fahrzeug

- Am Tag sehen Sie ein Fahrzeug mit folgendem Zusatzzeichen. Um was  handelt   es sich?

    - Manövrierunfähiges Fahrzeug

    - Schleppfischerboot beim Fischen

    - Tiefgangbehindertes Fahrzeug

    - Schleppverband mit mehr als 200 Meter

- Am Tag sehen Sie ein Fahrzeug mit folgendem Zusatzzeichen. Um was  handelt es sich?

    - Manövrierunfähiges Fahrzeug

    - Schleppfischerboot beim Fischen

    - Vor Anker liegendes Fahrzeug

    - Fahrzeug auf Grund (Grundsitzer)

- Am Tag sehen Sie ein Fahrzeug mit folgendem Zusatzzeichen. Um was handelt es sich?

    - Tiefgangbehindertes Fahrzeug

    - Aufgelaufenes Fahrzeug (Grundsitzer)

    - Manövrierunfähiges Fahrzeug

    - Vor Anker liegendes Fahrzeug

- Navigation auf hoher See

- Wovon sollten Sie sich vor Gebrauch der Seekarte überzeugen?

- Dass die Karte nicht mehr als 5 Jahre alt ist.

- Dass die Karte auf den neuesten Stand berichtigt wurde.

- Dass die Karte in englischer Sprache ist.

- Dass die Karte elektronisch/digital  verfügbar ist.

- Welche Anforderungen muss eine Seekarte erfüllen?

- Eine Kurslinie muss als Gerade eingetragen werden können

- Die Karte muss winkeltreu sein

- Die Karte muss Flächenähnlich sein

- Die Entfernungen müssen leicht messbar sein

- Woran erkennen Sie, ob die Seekarte auf den neuesten Stand berichtigt ist?

- An dem Datum auf der Seerose die zur Berichtigung der Missweisung dient, der nicht weiter  als 5 Jahre in der Vergangenheit liegen darf bezüglich des aktuellen Datums.

- An dem Datum auf der Seerose die zur Berichtigung der Missweisung dient, der nicht weiter  als 3 Jahre in der Vergangenheit liegen darf bezüglich des aktuellen Datums.

- An dem letzten amtlichen Berichtigungsdatum, das sich in der Regel an der linken Seite des unteren Kartenrandes befindet.

- Seekarten brauchen in der Regel nicht berichtigt zu werden.

- Was enthält die „Legende“ einer Seekarte?

Die Legende einer Seekarte enthält allgemeine Angaben über:

- Den Maßstab und die Projektionsart.

- Die  Höhen, Tiefen und ihre Bezugspunkte.

- Das Gültigkeitsdatum.

- Sonstige wichtige Hinweise.

- In welcher Maßeinheit werden in deutschen und französischen Seekarten die Tiefen angegeben?

- In Feet und Inch.

- In Meter und Zentimeter.

- In Meter und Dezimeter.

- In Zentimeter und Dezimeter.

- Wo finden Sie Angaben über die Zeichen und Abkürzungen in den deutschen bzw. französischen Seekarten?

- In der Karte 1 des BSH.

- Im „Ouvrage 1 D du SHOM“.

- Im Hafenhandbuch.

- In der Hydrographic Organisation INT1.

- Welche amtlichen nautischen Veröffentlichungen geben Aufschluss über die für das Fahrgebiet benötigten Angaben?

- Seekarten und Leuchtfeuerverzeichnisse.

- Seehandbücher und Gezeitentafeln.

- Nautischer Funkdienst und Nachrichten für Seefahrer.

- Bekanntmachungen für Seefahrer und Atlas der Gezeitenströme.

- Wo finden Sie die für die Navigation wichtigen Beschreibungen der Seezeichen, Angaben über deren Befeuerung und Angaben über Signalstellen?

- Im Leuchtfeuerverzeichnis.

- Im Internet.

- In den Seekarten.

- Im Hafenaushang.

- Was verstehen Sie unter dem „Kartennull“ (KN) einer Seekarte und auf welche Werte beziehen sich die Angaben für Seegebiete ohne wesentlichen Gezeiteneinfluß (Mittelmeer, Ostsee) und für Gezeitenreviere wie z.B. die Nordsee, der Ärmelkanal usw.?

Das Kartennull (KN) in deutschen Gewässern also die Bezugshöhe für die angegebenen Tiefen, entspricht:

- In gezeitenfreien Revieren dem niedrigsten Wasserstand.

- In gezeitenfreien Revieren dem mittleren Wasserstand.

- In Gezeitenrevieren dem niedrigstmöglichen Gezeitenwasserstand

- In Gezeitenrevieren dem höchstmöglichen Gezeitenwasserstand.

- Worauf beziehen sich die Tiefenangaben in den Seekarten?

- Auf den mittleren Springniedrigwasserstand.

- Auf den Kartennull.

- Auf den mittleren Wasserstand.

- Auf den niedrigstmöglichen Gezeitenwasserstand.

- Was ist die Kartentiefe (KT)?

- Die KT ist die auf den mittleren Springniedrigwasserstand bezogene Wassertiefe.

- Die KT ist die auf Kartennull bezogene Wassertiefe.

- Die KT ist die auf den mittleren Wasserstand bezogene Wassertiefe.

- Die KT ist die auf den niedrigstmöglichen Gezeitenwasserstand bezogene Wassertiefe.

- Was ist Kartennull?

- Der Kartennull  KN ist die auf den niedrigstmöglichen Gezeitenwasserstand bezogene Wassertiefe.

- Kartennull ist die Bezugsfläche für die Tiefenangabe in einer Seekarte. Der KN ist in den jeweiligen Seekarten beschrieben.

- In tidenfreien Gewässern entspricht KN normalerweise dem mittleren Wasserstand. In Tidengewässern entspricht KN oft dem mittleren Springniedrigwasser.

- Im Ärmelkanal und in der südwestlichen Nordsee dem niedrigstmöglichen Niedrigwasser.

- Welche Bedeutung hat die Angabe „Springzeit“ für die Wasserstände in Gezeitengebieten?

- Zur Springzeit sind besonders hohe Hochwasser zur erwarten.

- Zur Springzeit sind besonders niedrige Hochwasser zur erwarten.

- Zur Springzeit sind besonders niedrige Niedrigwasser zu erwarten.

- Zur Springzeit sind besonders hohe Niedrigwasser zu erwarten.

- Welche Bedeutung hat die Angabe „Nippzeit“ für die Wasserstände in Gezeitengebieten?

- Zur Nippzeit sind besonders hohe Hochwasser zur erwarten.

- Zur Nippzeit sind besonders niedrige Hochwasser zur erwarten.

- Zur Nippzeit sind besonders niedrige Niedrigwasser zu erwarten.

- Zur Nippzeit sind besonders hohe Niedrigwasser zu erwarten.

- Welche Bedeutung haben die Angaben „Nippzeit“ bzw. „Springzeit“ für die Gezeitenströme?

- Zur Springzeit setzen die Gezeitenströme z.T. deutlich schwächer als zur Nippzeit.

- Zur Springzeit setzen die Gezeitenströme z.T. gleichstark als zur Nippzeit.

- Zur Springzeit setzen die Gezeitenströme z.T. deutlich stärker als zur Nippzeit.

- Gezeitenströme sind unabhängig von Spring- und Nippzeit.

- Wo können Sie Informationen über Gezeitenströme in Küstengewässern finden?

- In Gezeitenstromatlante.

- In Seehandbücher.

- In nautische Almanachs.

- In Seekarten aus Gezeitenstromtabellen.

- Auf einer Seekarte finden Sie in Küstennähe die Tiefenangabe 2,3. Was bedeutet das?

- Der Ort der Zahl liegt 2,3 m über dem Kartennull.

- Der Ort der Zahl liegt 2,3 m unter dem Kartennull.

- Der Ort kann trockenfallen.

- Der Ort kann nicht trockenfallen.

- In welchem Zusammenhang stehen Kartentiefe (KT), Wassertiefe (WT) und Höhe der Gezeit (H)?

- WT=KT+H

- WT=KT-H

- KT=WT-H

- KT=WT+H

- Was ist eine Pegellatte?

- Eine Skala zur Anzeige des Luftdrucks.

- Eine Skala zur Anzeige der horizontalen Wasserlage.

- Eine Skala zur Anzeige der vertikalen Wasserlage.

- Eine Skala zur Anzeige eines Wasserstandes.

- Welche Angaben enthält das Leuchtfeuerverzeichnis?

- Beschreibung der Leuchtfeuer sowie deren geographische Lage.

- Beschreibung der Feuerschiffe sowie deren geographische Lage.

- Beschreibung der Häfen sowie deren geographische Lage.

- Beschreibung der Großtonnen sowie deren geographische Lage.

- Wo finden Sie Angaben über Schifffahrtsangelegenheiten, insbesondere Hinweise auf Schifffahrtsvorschriften der Länder, deren Küsten, Häfen und Naturverhältnisse?

- In Seehandbüchern.

- In den lokalen Zeitungen.

- In Hafenhandbüchern.

- Bei dem Hafenkapitän.

- Was sind Richtfeuer (leading lights)?

- Richtfeuer sind Einzelfeuer, die durch Sektoren verschiedener Farben oder Kennung (Leit- oder Warnsektoren) im Allgemeinen ein Fahrwasser, eine Hafeneinfahrt oder einen freien Seeraum zwischen Untiefen bezeichnen.

- Richtfeuer bezeichnet ein Sektorenfeuer, das quer zum Kurs leuchtet. Es markiert mit einem mittleren Sektor den Bereich, in dem eine Kursänderung vorzunehmen ist. Die äußeren Sektoren kündigen mit anderer Kennung meist den bevorstehenden Kurswechsel an.

- Richtfeuer sind Feuer, die als Unter- und Oberfeuer in Deckpeilung als Richtfeuerlinie (RFL) beispielsweise ein Kurs im Fahrwasser, durch eine Hafeneinfahrt oder einen freien Seeraum zwischen Untiefen bezeichnen.

- Richtfeuer bezeichnet ein Sektorenfeuer, das quer zum Kurs leuchtet. Es markiert beispielsweise ein Kurs im Fahrwasser, durch eine Hafeneinfahrt oder einen freien Seeraum zwischen Untiefen bezeichnen.

- Wann befindet man sich auf einer Richtfeuerlinie (RFL)?

- Ein Schiff befindet sich auf der RFL wenn Unter- und Oberfeuer klar zu erkennen sind.

- Ein Schiff befindet sich auf der RFL wenn Unter- und Oberfeuer senkrecht übereinander erscheinen.

- Ein Schiff befindet sich auf der RFL wenn das Unterfeuer genau recht voraus zu erkennen ist.

- Ein Schiff befindet sich auf der RFL wenn das Unterfeuer genau querab ist.

- Was ist die Tragweite eines Feuers?

- Unter Tragweite versteht man denjenigen Abstand, indem ein Feuer eben noch einen deutlichen Lichteindruck im Auge des Beobachters hervorruft, bei einem Sichtfaktor von 0,74 (der einer meteorologischen Sichtweite am Tag von 10 sm entspricht).

- Unter Tragweite versteht man denjenigen Abstand, indem ein Feuer eben noch einen deutlichen Lichteindruck im Auge des Beobachters hervorruft.

- Unter Tragweite versteht man die Entfernung auf die ein Leuchtfeuer über die Erdkrümmung (Kimm) hinweg vom Beobachter gesehen werden kann.

- Unter Tragweite bezeichnet man die Sichtweite eines Leuchtfeuers in der Nacht.

- Was ist die Nenntragweite eines Feuers?

- Nenntragweite ist die Tragweite bei einem Sichtfaktor von 0,74 (der einer meteorologischen Sichtweite am Tag von 10 sm entspricht).

- Nenntragweite ist die Tragweite unter optimalen Sichtverhältnissen.

- Nenntragweite ist das gleiche wie die Tragweite eines Feuers.

- Nenntragweite ist gleich Sichtweite eines Feuers.

- In der Seekarte finden Sie bei einem Leuchtfeuer die Eintragung: 18M. Was bedeutet diese Angabe?

- Es ist die Tragweite, hier 18 Seemeilen.

- Es ist die Höhe des Feuers, hier 18 Meter.

- Es ist die Nenntragweite, hier 18 Seemeilen.

- Es ist der Sicherheitsabstand, welchen man zu dem Feuer einhalten muss, hier 18 Seemeilen.

- Was ist Sichtweite eines Leuchtfeuers?

- Sichtweite ist die Entfernung auf die ein Leuchtfeuer über die Erdkrümmung (Kimm) hinweg vom Beobachter gesehen werden kann.

- Sichtweite ist die Tragweite bei einem Sichtfaktor von 0,74 (der einer meteorologischen Sichtweite am Tag von 10 sm entspricht).

- Unter Sichtweite versteht man denjenigen Abstand, indem ein Feuer eben noch einen deutlichen Lichteindruck im Auge des Beobachters hervorruft.

- Die Sichtweite ist immer gleich die Tragweite eines Leuchtfeuers.

- Wie müssen sich Tragweite und Sichtweite zueinander verhalten, damit das Verfahren der Ortsbestimmung „Feuer in der Kimm“ angewandt werden kann?

- Die Tragweite muss kleiner als die Sichtweite sein.

- Die Tragweite muss mindestens gleich der Sichtweite sein.

- Die Sichtweite muss grösser als die Tragweite sein.

- Die Sichtweite und die Tragweite müssen grösser als 10 sm sein.

- Wo findet man Tabellen zur Ermittlung des Abstandes eines Feuers in der Kimm?

- In den Leuchtfeuerverzeichnissen.

- Auf der Seekarte.

- Im Logbuch.

- Auf der internationalen Seekarte Nr.1 (INT 1).

- Wo entnehmen Sie in der Seekarte die Seemeilen?

- Am oberen oder unteren Rand in Höhe des Standortes.

- In der Legende der Karte.

- Auf der internationalen Seekarte Nr.1 (INT 1).

- Am rechten oder linken Rand in Höhe des Standortes.

- Was verstehen Sie unter einer Seemeile?

- Sie ist die Länge einer Bogenminute des mittleren Erdumfangs.

- Sie ist die Länge eines Grades des mittleren Erdumfangs.

- Sie ist die doppelte Länge einer Bogenminute des mittleren Erdumfangs.

- Sie ist der 60. Teil der Länge einer Bogenminute des mittleren Erdumfangs.

- Wie lang ist eine Seemeile (in Metern)?

- 1000 m.

- 2065 m.

- 1852 m.

- 1609 m.

- Was verstehen Sie unter dem Geschwindigkeitsbegriff „Knoten“?

- Die in einer Stunde zurückgelegten Kilometer.

- Die in einer Stunde zurückgelegten Seemeilen.

- Die in einer Minute zurückgelegten Meter.

- Die in einer Minute zurückgelegten Seemeilen.

- Was verstehen Sie unter der geographischen „Breite“ eines Ortes?

- Die Breite des Ortes ist der Winkel am Pol zwischen dem Meridian des Ortes und dem Nullmeridian. Dies entspricht gleichfalls dem Äquatorbogen zwischen diesen beiden Meridianen.

- Die Breite des Ortes ist der Winkel, am Erdmittelpunkt gemessen, zwischen der Äquatorebene und der Verbindung vom Erdmittelpunkt zum Breitenkreis auf dem der Ort liegt.

- Die Breite des Ortes ist der Winkel, am Erdmittelpunkt gemessen, zwischen der Achse die den Erdmittelpunkt mit dem Punkt an dem der Nullmeridian den Äquator schneidet und der Achse die den Erdmittelpunkt mit dem Punkt an dem der Ortsmeridian den Äquator schneidet.

- Die Breite des Ortes ist der Winkel, am Erdrandpunkt gemessen, zwischen der Äquatorebene und der Verbindung vom Erdrandpunkt zum Breitenkreis auf dem der Ort liegt.

- Was verstehen Sie unter einem rechtweisenden Kurs (Winkelangabe)?

- Es ist der Winkel zwischen rechtweisend Nord und der Rechtvoraus-Richtung des Fahrzeugs.

- Es ist der Winkel zwischen rechtweisend Nord und missweisend Nord.

- Es ist der Winkel zwischen missweisend Nord und Magnetkompass-Nord.

- Es ist der Winkel zwischen Magnetkompass-Nord und der Rechtvoraus-Richtung des Fahrzeugs.

- Was verstehen Sie unter dem missweisenden Kurs?

- Es ist der Winkel zwischen rechtweisend Nord und missweisend Nord.

- Es ist der Winkel zwischen missweisend Nord und Magnetkompass-Nord.

- Es ist der Winkel zwischen Magnetkompass-Nord und der Rechtvoraus-Richtung des Fahrzeugs.

- Es ist der Winkel zwischen missweisend Nord und der Rechtvoraus-Richtung des Fahrzeugs.

- Was verstehen Sie unter dem Magnetkompasskurs?

- Es ist der Winkel zwischen rechtweisend Nord und der Rechtvoraus-Richtung des Fahrzeugs.

- Es ist der Winkel zwischen missweisend Nord und Magnetkompass-Nord.

- Es ist der Winkel zwischen Magnetkompass-Nord und der Rechtvoraus-Richtung des Fahrzeugs.

- Es ist der Winkel zwischen rechtweisend Nord und missweisend Nord.

- Was verstehen Sie unter Missweisung?

- Es ist der Winkel zwischen rechtweisend Nord und missweisend Nord.

- Es ist der Winkel zwischen missweisend Nord und Magnetkompass-Nord.

- Es ist der Winkel zwischen rechtweisend Nord und der Rechtvoraus-Richtung des Fahrzeugs.

- Es ist der Winkel zwischen rechtweisend Nord und der Rechtvoraus-Richtung des Fahrzeugs.

- Was verstehen Sie unter Magnetkompassablenkung?

- Es ist der Winkel zwischen rechtweisend Nord und missweisend Nord.

- Es ist der Winkel zwischen missweisend Nord und Magnetkompass-Nord.

- Es ist der Winkel zwischen rechtweisend Nord und der Rechtvoraus-Richtung des Fahrzeugs.

- Es ist der Winkel zwischen rechtweisend Nord und der Rechtvoraus-Richtung des Fahrzeugs.

- Wo können die Missweisung und ihre jährliche Änderung entnommen werden?

- Aus der dem Standort nächstgelegenen Missweisungsrose oder den entsprechenden Angaben in der Seekarte.

- Aus dem Hafenalmanach.

- Aus der internationalen Seekarte Nr. 1.

- Die Missweisung kann in der Hobbyfahrt vernachlässigt werden.

- Woraus entnehmen Sie die Ablenkung (Deviation)?

- Aus der dem Standort am nächstgelegenen Missweisungsrose.

- Aus den entsprechenden Angaben in der Seekarte.

- Durch Vergleichen von Steuerkompass und Handpeilkompass.

- Aus der für das betreffende Schiff aufgestellten Ablenkungstabelle (Deviationstabelle).

- Was verstehen Sie unter dem Koppelort?

- Einen Wegpunkt, welcher vor Fahrtantritt im GPS-System angelegt wurde und nun angesteuert wird.

- Den nächstgelegenen Standardhafen, wessen Gezeitentafeln berücksichtigt werden müssen.

- Den Schiffsort, der unter Berücksichtigung der gesteuerten Kurse und zurückgelegten Distanzen und aller vorhersehbaren Einflüsse rechnerisch und zeichnerisch ermittelt wird.

- Den Schiffsort, welcher durch eine Kreuzpeilung ermittelt wurde.

- Was bezeichnet man mit dem Begriff „das Log“ oder „die Logge“?

- Instrument, das die aktuelle Wassertiefe misst.

- Instrument, welches den zurückgelegten Weg aufzeichnet.

- Instrument, welches die aktuelle Position anzeigt.

- Instrument, das die zurückgelegte Distanz durchs Wasser bzw. Fahrt durchs Wasser misst.

- Was ist eine Peilung?

- Das Feststellen der Richtung eines bekannten feststehenden Objektes durch Winkelmessung.

- Das genaue Steuern eines vorgegebenen Kurses.

- Das Abfahren einer vorgegebenen Strecke.

- Das Feststellen der Richtung eines bekannten feststehenden Objektes mit dem Peilstab.

- Wie erhalten Sie eine Standlinie?

- Durch Bestimmen der Kielrichtung.

- Durch Verbinden des Koppelortes mit dem beobachteten Schiffsort.

- Durch Peilung eines bekannten Objektes.

- Durch Peilung eines entgegenkommenden Schiffes.

- Was ist eine Kreuzpeilung?

- Die Peilung einer gut sichtbaren Kirche.

- Die Peilung zweier feststehender und bekannter Objekte in dichter Zeitfolge, die in einem möglichst rechten Winkel (90°) zueinanderstehen.

- Das Markieren aufeinanderfolgender beobachteten Schiffsorte durch Kreuze.

- Wenn Crewmitglieder ihre Peilungen gegenseitig überprüfen.

- Wie erhalten Sie mit Hilfe einer Kreuzpeilung Ihren Standort?

- Indem ich die missweisenden Standlinien zweier Objekte in die Seekarte eintrage. Der Schnittpunkt der Peillinien ist der Standort.

- Eine Kreuzpeilung ermöglicht nicht, den Standort zu ermitteln.

- Indem ich die rechtweisenden Standlinien zweier Objekte in die Seekarte eintrage. Der Schnittpunkt der Peillinien ist der Standort.

- Indem ich die Koordinaten am seitlichen Rand der Seekarte eintrage.

- Warum müssen Sie Ihre Position regelmäßig in die Seekarte eintragen?

- Um Abweichungen von der Kurslinie frühzeitig und sicher zu erkennen und um ggf. den Kurs zu berichtigen.

- Damit man eine Kopie für Notfälle der Positionen aus dem Logbuch hat.

- Bei elektronischer Navigation ist dies nicht mehr nötig.

- Um die Strecke für die Rückfahrt zu markieren.

- Was ist die Besteckversetzung (BV)?

- Eine Technik, um eine Kreuzpeilung mit dem Navigationsbesteck in die Karte einzutragen.

- Richtung (rw) und Entfernung (in sm) vom Koppelort (Ok) zum Beobachteten Ort (Ob).

- Wenn man ausschließlich die Schiffsorte koppelt (ohne weitere Peilungen durchzuführen).

- Richtung (rw) und Entfernung (in sm) vom Koppelort (Ok) zum  Badeort (Ob).

- Welche Ursachen kann die Besteckversetzung (BV) haben?

- ungenaues Steuern und Koppeln

- Kursfehler (z.B. ungenaue Steuertafel)

- Falsche Segelstellung

- fehlende oder unvollständige Berücksichtigung von Strom und Wind

- Was verstehen Sie unter Windversetzung?

- Die Versetzung des Schiffes nach Richtung und Distanz, die durch den Wind verursacht wird.

- Der Unterschied zwischen wahrem und scheinbarem Wind.

- Unterschiedlicher Einfallwinkel des Windes je nach Höhe.

- Starker, böiger Wind.

- Wind und Strom kommen aus entgegengesetzten Richtungen. Welches wäre die Windrichtung bei Oststrom?

- Nordwind.

- Ostwind.

- Südwind.

- Westwind.

- Was verstehen Sie unter Stromversetzung?

- Die Versetzung des Schiffes nach Richtung und Distanz bedingt durch den Tidenstrom.

- Durch starke Strömungen erzeugte Wirbel.

- Schnelles Ändern der Strömungsrichtung in Gezeitengewässern.

- Die Versetzung des Batterie Stromes bei angeschlossenen Landstrom.

- Was verstehen Sie unter Ebbe?

- Das Steigen des Wassers vom Niedrigwasser zum folgenden Hochwasser.

- Der Eintritt des niedrigsten Wasserstandes beim Übergang vom Fallen zum Steigen.

- Das Fallen des Wassers vom Hochwasser zum folgenden Niedrigwasser.

- Der Eintritt des höchsten Wasserstandes beim Übergang vom Steigen zum Fallen.

- Was verstehen Sie unter Flut?

- Das Steigen des Wassers vom Niedrigwasser zum folgenden Hochwasser.

- Der Eintritt des niedrigsten Wasserstandes beim Übergang vom Fallen zum Steigen.

- Das Fallen des Wassers vom Hochwasser zum folgenden Niedrigwasser.

- Der Eintritt des höchsten Wasserstandes beim Übergang vom Steigen zum Fallen.

- Was verstehen Sie unter einer Tide?

  - Der Teil der Gezeit zwischen einem Niedrigwasser und dem nächstfolgendem Niedrigwasser.

  - Der Teil der Gezeit zwischen einem Niedrigwasser und dem nächstfolgendem Hochwasser.

  - Der Teil der Gezeit zwischen einem Hochwasser  und dem nächstfolgendem Niedrigwasser.

  - Der Teil der Gezeit zwischen Spring- und Nippzeit.

- Was ist Niedrigwasser?

- Das Steigen des Wassers vom Niedrigwasser zum folgenden Hochwasser.

- Der Eintritt des niedrigsten Wasserstandes beim Übergang vom Fallen zum Steigen.

- Das Fallen des Wassers vom Hochwasser zum folgenden Niedrigwasser.

- Der Eintritt des höchsten Wasserstandes beim Übergang vom Steigen zum Fallen.

- Was ist Hochwasser?

- Das Steigen des Wassers vom Niedrigwasser zum folgenden Hochwasser.

- Der Eintritt des niedrigsten Wasserstandes beim Übergang vom Fallen zum Steigen.

- Das Fallen des Wassers vom Hochwasser zum folgenden Niedrigwasser.

- Der Eintritt des höchsten Wasserstandes beim Übergang vom Steigen zum Fallen.

- Wie steht Sonne und Mond winkelmäßig zur Erde bei Springzeit und Nippzeit? (Die Springverspätung soll hier nicht berücksichtigt werden)

- Bei Springzeit bilden die Verbindungslinien Erde-Sonne und Erde-Mond einen Winkel von 90° oder 270°.

- Bei Springzeit bilden die Verbindungslinien Erde-Sonne und Erde-Mond einen Winkel von 0° oder 180°.

- Bei Nippzeit einen Winkel von 90° oder 270°.

- Bei Nippzeit einen Winkel von 0° oder 180°.

- Erklären Sie den Begriff Alter der Gezeit?

- Das Alter der Gezeit gibt an, in welcher Phase (Nippzeit, Mittzeit, Springzeit) sich das aktuelle Tidengeschehen befindet.

- Das Alter der Gezeit gibt an, wieviel Zeit nach dem letzten Niedrigwasser verstrichen ist.

- Das Alter der Gezeit gibt die Zeitdauer der Flut an.

- Das Alter der Gezeit gibt an, wieviel Zeit nach dem letzten Hochwasser verstrichen ist.

- Können die tatsächlichen Wasserstände von den Angaben in den Gezeitentafeln abweichen?

- Ja, die Werte in den Gezeitentafeln sind nur Annäherungswerte welche auf Beobachtungen zurückzuführen sind.

- Ja, bedingt durch starken Wind, und/oder sehr hohen oder niedrigen Luftdruck können sowohl die Höhen wie auch der Zeitpunkt des Eintretens der Hoch- bzw. Niedrigwasser erheblich von den Angaben in den Gezeitentafeln abweichen.

- Nein, exakte mathematische Berechnungsmodelle liefern die exakten Werte in den Gezeitentafeln.

- Ja, die angegeben Höhen stellen immer nur Extremwerte dar, welche im Allgemeinen nur selten erreicht werden.

- Wo finden Sie für einen bestimmten Ort die Angaben über Hoch- und Niedrigwasserzeiten und den Tidenhub?

- In der internationalen Seekarte Nr. 1 (INT 1).

- Auf der Seekarte.

- Neben der Deviationstabelle in der Schiffsanleitung.

- In den Gezeitentafeln (Tidenkalendern).

- Wie lange sind Gezeitentafeln gültig?

- Immer: es handelt sich um einen Endloskalender, lediglich Tag und Monat spielen eine Rolle.

- 3 Jahre: für das Jahr, für das sie herausgegeben sind. Die Werte für die beiden darauffolgenden Jahre kann man leicht berichtigen.

- Nur für das Jahr, für das sie herausgegeben sind.

- Jeweils von Vollmond zu Vollmond.

- Warum muss in der GPS-Navigation das jeweilige Kartendatum (Chartdatum) unbedingt berücksichtigt werden?

- Weil sich die Zeitangaben des GPS-Empfängers ansonsten nicht mit denen des Logbuches übereinstimmen.

- Weil dies den letzten Berichtigungszeitpunkt der Seekarte angibt.

- Weil sich das vom GPS verwendete Bezugssystem WGS 84 (World Geodesic System 1984) von anderen verwendeten Bezugssystemen (Kartendatum) unterscheiden kann.

- Damit die GPS-Koordinaten in die Seekarte eingetragen werden können.

- Wo finden Sie in der Seekarte Angaben über das benutzte Bezugssystem und ggf. entsprechende Korrektur hinweise?

- Am Kartenrand unter dem Titel.

- Unter der Missweisungsrose.

- Neben jedem Standard-Hafen, der auf der Seekarte abgebildet ist.

- Diese Information steht nur im Hafenalmanach.

- Wie groß ist die typische und realistische Genauigkeit von Positionen die mit GPS oder DGPS ermittelt werden?

- GPS: 100-200 m bei einer Wahrscheinlichkeit von ca. 95 %; DGPS: 10-100 m bei einer Wahrscheinlichkeit von ca. 95 %.

- GPS: 10-20 m bei einer Wahrscheinlichkeit von ca. 95 %; DGPS: 1-10 m bei einer Wahrscheinlichkeit von ca. 95 %.

- GPS: 10-20 m bei einer Wahrscheinlichkeit von ca. 75 %; DGPS: 1-10 m bei einer Wahrscheinlichkeit von ca. 75 %.

- GPS: 1-2 m bei einer Wahrscheinlichkeit von ca. 95 %; DGPS: 0.1-1 m bei einer Wahrscheinlichkeit von ca. 95 %.

- Was bewirkt die Bedienung der MOB-Taste bei GPS-Geräten?

- Die Position zur Zeit des Tastendrucks wird gespeichert.

- Schaltet die Ankerwache ein.

- Rechtweisende Peilung und Distanz zu diesem Punkt werden angezeigt.

- Fügt einen Wegpunkt in die Karte, welcher automatisch vom Autopilot angesteuert wird.

- Was bedeutet die Aussage „Die Ortsgenauigkeit beträgt 100 m mit einer Wahrscheinlichkeit von 95%“?

- Das Schiff befindet sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% im Fehlerkreis von 100 m um den beobachteten Ort.

- Das Schiff befindet sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% im Fehlerkreis von 100 m um den beobachteten Ort.

- Das Schiff befindet sich 95m vom genauen Standort entfernt.

- Das Schiff befindet sich 5m vom genauen Standort entfernt.

- Was ist ein Wegpunkt?

- Die Linie vom Starthafen in den Zielhafen.

- Geographische Koordinaten des Schiffes.

- Geographische Koordinaten eines anzusteuernden Punktes.

- Der Schnittpunkt von 2 Standlinien.

- Welche Fahrt zeigen GPS-Geräte an?

- Die Fahrt durchs Wasser (FdW).

- Die Fahrt über Grund (FüG).

- Die Fahrt recht voraus (Frv).

- Die Fahrt über Land (FüL).

- Welchen Kurs zeigen GPS-Geräte an?

- Den rechtweisenden Kurs (rwK).

- Den missweisenden Kurs (mwK).

- Den Kurs durchs Wasser (KdW).

- Den Kurs über Grund (KüG).

- Welches sind die wesentlichen Bestandteile einer Radar-Bordanlage?

- Sender.

- Empfänger.

- DSC-Controller.

- Antenne.

- Wodurch können Radarechos von kleinen Fahrzeugen und Tonnen auf den Sichtschirmen von Radargeräten verschwinden?

- Durch Seegang und/oder Niederschlag.

- Durch falsche Bedienung.

- Durch ein ausgeschaltetes GPS-Gerät.

- Durch Gieren des eigenen Fahrzeugs bei relativ voraus-orientierter Radarstellung (head-up).

- Was beeinflusst dauerhaft die Ablenkung eines Kompasses?

- Veränderung des magnetischen Zustandes an Bord, z.B. Einbauten und Lageänderung von Ausrüstungsgegenstände.

- Vollständig aufgefüllte Wasser- und Treibstofftanks.

- Das Fahren unter Autopiloten.

- Das Mitführen von Handfunkgeräten.

- Was beeinflusst vorübergehend die Ablenkung eines Kompasses?

- Elektronische Geräte (z.B. Radio, Handy).

- Magnetisierte Gegenstände (z.B. Werkzeug, Peilkompass).

- Abstellen von Wasserflaschen in der Nähe des Kompasses.

- Gleichstromleitungen in der Nähe des Kompasses.

- Welchen Abstand muss magnetisierbares Material vom Magnetkompass haben?

- Mindestens 0.5 m.

- Mindestens 1 m.

- Mindestens 5 m.

- Mindestens 3 m.

Manövrieren unter Maschine, Ankern und Schleppen.

- Welche Maßnahmen sind vor dem Anlassen eines eingebauten Motors, mit Einhebelschaltung, zu treffen?

- Getriebehebel, bis zum Anschlag, nach vorne stellen.

- Hauptstromschalter ausschalten.

- Kraftstoff- und Kühlwasserventile öffnen.

- Getriebehebeln auskuppeln und leicht nach hinten stellen.

- Was sollte nach dem Anlassen der Maschine kontrolliert werden?

- Wenn der Motor läuft, ist alles ok.

- Auspuffgase- und Kühlwasseraustritt vorhanden.

- Stoppgriff gezogen.

- Kontrollleuchte Ladung & Oeldruck aus.

- Welches sind die wichtigsten Kontrollen, die vor einem Törn, an einem Sportboot durchgeführt werden sollen?

- Motorölstand, Keilriemenspannung, Silentblock Motor.

- Keilriemenzustand, Getriebeölstand, Motorraumbelüftung.

- Seewasserfilter, Motorölstand, Keilriemenspannung.

- Impellerzustand, Kraftstofffilter, Ölfilter.

- Die Temperatur der Antriebsmaschine überschreitet die zulässigen Grenzwerte. Was könnte die mögliche Ursache sein?

- Defektes Thermostat, defekte Impellerpumpe, verstopftes Seeventil, zu niedriger Kühlwasserstand.

- Zuviel Motoröl, defekte Impellerpumpe, geschlossenes Seeventil, zu niedriger Kühlwasserstand.

- Defektes Thermostat, defekte Impellerpumpe, verstopftes Seeventil, zu hohe Batteriespannung.

- Defektes Thermostat, defekte Kupplung, verstopftes Seeventil, zu niedriger Kühlwasserstand.

- Was ist unter der indirekten Ruderwirkung (Radeffekt) des Propellers zu verstehen?

- Das seitliche Versetzen des Bugs.

- Das Versetzen nach hinten.

- Das seitliche Versetzen des Hecks.

- Das Versetzen nach vorne.

- Wie verhält sich im Allgemeinen das Schiff im Rückwärtsgang bei einem rechtsdrehenden Propeller?

- Der Bug dreht nach Back-bord.

- Der Kurs des Schiffes ändert sich nicht.

- Das Heck dreht nach Steuerbord.

- Das Heck dreht nach Back-bord.

- Weshalb ist die Kenntnis der Propellerdrehrichtung von Bedeutung?

- Sie hilft beim Kurshalten.

- Sie hilft beim Manövrieren.

- Sie hilft beim Überholen.

- Sie hilft beim Begegnen.

- Welche Anlegeseite ist mit rechtsdrehendem Propeller empfehlenswert und warum?

- Die Steuerbordseite - der Radeffekt zieht das Fahrzeug an die Pier.

- Es gibt keine empfehlenswerte Anlegeseite.

- Die Backbordseite - der Radeffekt zieht das Fahrzeug an die Pier.

- Die Steuerbord- oder Backbordseite je nach Ruderlage.

- Welches ist der günstigste Anlaufwinkel beim Anlegen?

- Ein Winkel von 60° bis 70°.

- Ein Winkel von 90° bis 100°.

- Ein möglichst stumpfer Winkel.

- Ein möglichst spitzer Winkel.

- Was bewirkt der Quickstopp am Außenborder Ihres Beiboots?

- Automatisches Anlassen des Motors.

- Unterbrechung von Zünd-kontakt bzw. Kraftstoff-zufuhr.

- Automatische Schubumkehr.

- Kurze Unterbrechung des Motorlaufs.

- Warum soll ein kleines Fahrzeug nicht dicht an ein großes in Fahrt befindliches Fahrzeug heran fahren?

- Es kann durch dessen Bug- oder Heckwelle kentern oder durch den Sog mit dem Fahrzeug kollidieren.

- Dichtes Heranfahren ist ein Verstoß gegen die Grundregeln für das Verhalten im Verkehr.

- Da es dem großen in Fahrt befindlichen Fahrzeug  sonst nicht ausweichen kann.

- Es kann durch dessen Bug oder Heckwelle Seeschlag erleiden.

- Wie verhält man sich beim Begegnen mit anderen Fahrzeugen in einem engen Fahrwasser?

- Geschwindigkeit erhöhen, um das Begegnungsmanöver zügig durchzuführen.

- Das gegen den Strom fahrende Fahrzeug ist aus-weichpflichtig.

- Das mit dem Strom fahrende Fahrzeug hat aufzustoppen.

- Geschwindigkeit herabsetzen und ausreichenden Passierabstand halten.

- Welche Gefahren können entstehen, wenn ein kleines von einem größeren Fahrzeug überholt wird?

- Das kleinere Fahrzeug kann durch Stau, Sog oder Schwell aus dem Kurs laufen und kollidieren oder querschlagen, in flachen Gewässern auf Grund laufen.

- Das größere Fahrzeug kann durch Stau, Sog oder Schwell aus dem Kurs laufen und kollidieren oder querschlagen, in flachen Gewässern auf Grund laufen.

- Das kleinere Fahrzeug kann durch Stau, Sog oder Schwel] aus dem Kurs laufen und kollidieren oder kentern, in flachen Gewässern extrem versetzt werden.

- Das größere Fahrzeug kann durch Wellenbildung aus dem Kurs laufen und kollidieren oder querschlagen,  in flachen Gewässern auf Grund laufen.

- Wie viel Ankerkette bzw. -leine soll man unter günstigen Verhältnissen beim Ankern an einem geschützten Ankerplatz ausstecken?

- Mindestens die fünffache Wassertiefe bei Kette oder die dreifache bei Leine.

- Mindestens die dreifache Wassertiefe bei Kette oder die fünffache bei Leine.

- Mindestens die dreifache Wassertiefe bei Kette oder die vierfache bei Leine.

- Mindestens die vierfache Wassertiefe bei Kette oder die fünffache bei Leine.

- Woran kann man erkennen, ob der Anker hält?

- Wenn beim Handauflegen auf die Ankerkette oder -leine kein Rucken zu verspüren ist und sich die Ankerpeilung ändert.

- Wenn beim Handauflegen auf die Ankerkette oder -leine kein Rucken zu verspüren ist und sich die Ankerpeilung nicht ändert.

- Wenn Ankerkette oder -leine nicht vibrieren und sich der anliegende Magnetkompasskurs nicht verändert.

- Wenn beim Handauflegen auf die Ankerkette oder -Ieine kein Rucken zu verspüren ist und das Fahrzeug nicht schwojt.

- Worauf müssen Sie bei der Wahl des Ankerplatzes achten?

- Dass der Ankerplatz von Wind und Seegang geschützt ist.

- Dass wenig Platz zum Schwojen vorhanden ist.

- Bei ablandigem Wind, möglichst nah an der Küste ankern.

- Sie suchen dunklen Grund mit Bewuchs, wo der Anker gut hält.

- Welchen Nutzen hat eine Ankerboje?

- Sie zeigt die Lage des Ankers an.

- Sie dient als Muring.

- Die Trippleine der Boje ermöglicht einen verhakten Anker frei zu ziehen.

- Sie dient als Peilpunkt.

- Warum sollten Sie mehr als einen Anker an Bord haben, möglichst unterschiedlicher Art?

- Als Ersatz bei Verlust.

- Zum Verwarpen  oder Verkatten.

- Um unterschiedliche Ankergründe berücksichtigen zu können.

- Um bei schwerem Wetter oder in Tidengewässern vor 2 Ankern liegen zu können.

- Mittels welcher Art soll man eine Trosse am Anker befestigen?

- Palstek.

- Webeleistek

- Geschäkelt

- Stopperstek

- Welche Patentanker findet man auf modernen Sportbooten?

- Klappdraggen

- CQR-Anker

- Stockanker

- Danforth-Anker

- Welchen Untergrund sollte man in einer Bucht wenn möglich aufsuchen, um mit einem Patentanker zu ankern?

- Seegras und verkrautete Böden.

- Sand, Schlick.

- Harter Ton und Lehm.

- Felsen und Korallenstöcke.

- In welchen Fällen benutzt man 2 Buganker für eine offene Muring?

- Wenn eine mehrfache Haltekraft erwünscht ist.

- Bei einer Tidenmuring.

- Um wenig Fläche zum Schwojen zu erzielen.

- Bei Fallwindgefahr.

- Weshalb soll die Ankertrosse länger ausgelegt werden als eine Kette?

- Um die gleiche Ruckdämpfung bei Wellengang zu erzielen.

- Um den Anker leichter aufzuholen.

- Weil ihr geringes Gewicht die Segeleigenschaft bei Regatten nicht mindert.

- Um den Zugwinkel am Anker möglichst horizontal zu halten.

- Wie lang sollte eine Schleppleine bei starkem Seegang sein?

- Mindestens zwei- oder dreifache Wassertiefe.

- Mindestens zwei- oder dreifache Wellenhöhe.

- Mindestens zwei- oder dreifache Wellenlänge.

- Mindestens zwei- oder dreifache Schiffslänge.

- Was ist zu beachten, wenn ein Sportboot geschleppt werden soll?

- Die Schleppleine ist den Wetterverhältnissen anzupassen. Die Schleppgeschwindigkeit darf nicht größer sein als die Geschwindigkeit, die das schleppende Fahrzeug frei fahrend bei Gleitfahrt erreichen kann. Ein ruckartiges steifkommen der Schleppleine ist zu vermeiden.

- Die Schleppleine ist den Seegangsverhältnissen anzupassen. Die Schleppgeschwindigkeit darf nicht größer sein als die Geschwindigkeit, die das schleppende Fahrzeug frei fahrend bei Verdrängerfahrt erreichen kann. Ein ruckartiges Steifkommen der Schleppleine ist zu vermeiden.

- Die Schleppleine ist den Wetterverhältnissen anzupassen. Die Schleppgeschwindigkeit darf nicht größer sein als die Geschwindigkeit, die der Anhang frei fahrend bei Gleitfahrt erreichen kann. Ein ruckartiges Steifkommen der Schleppleine ist zu vermeiden.

- Die Schleppleine ist den Seegangsverhältnissen an zupassen. Die Schleppgeschwindigkeit darf nicht größer sein als die Geschwindigkeit, die der Anhang frei fahrend bei Verdrängerfahrt erreichen kann. Ein ruckartiges Steifkommen der Schleppleine ist zu vermeiden.

- Auf welche Art soll die Schleppleine am geschleppten Boot befestigt werden?

- Sie soll am Mast befestigt werden.

- Sie soll am Ankerspill befestigt werden.

- Sie soll an der vordersten Klampe befestigt werden.

- Sie soll mittels Hahnepot auf mehrere Klampen befestigt werden.

Wetterkunde

1.   Was ist Wind und wie entsteht er?

Wind ist bewegte Luft. Die Bewegung entsteht durch die Druckunterschiede

Zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten

Wind ist bewegte Luft. Die Bewegung entsteht durch die Erdrotation

Wind ist bewegte Luft. Die Bewegung entsteht durch Wolkenbildung

Wind ist bewegte Luft. Die Bewegung entsteht durch die Schiffsgeschwindigkeit

2.	Was ist der Taupunkt? 
Der Taupunkt ist die Temperatur, auf die Luft abgekühlt werden muss, damit sie mit Feuchtigkeit gesättigt ist. Es setzt Kondensation (Taubildung) ein.

Der Taupunkt ist die Temperatur, auf die Luft erhitzt werden muss, damit sie mit Feuchtigkeit gesättigt ist. Es setzt Kondensation (Taubildung) ein.

Der Taupunkt ist die Temperatur, auf die Luft abgekühlt werden muss, damit sie  Feuchtigkeit aufnimmt. Es setzt Kondensation (Taubildung) ein.

Der Taupunkt ist die Temperatur, auf die Luft erhitzt werden muss, damit sie mit Feuchtigkeit aufnehmen kann. Es setzt Kondensation (Taubildung) ein.

3.	In welcher Größe wird in der Schifffahrt die Luftfeuchtigkeit allgemein angegeben? 
Relative Feuchtigkeit in Prozent

Absolute Feuchtigkeit in Prozent

Relative Feuchtigkeit in Millibar (mb)

Absolute Feuchtigkeit in Millibar (mb)

4.   In welcher Maßeinheit wird der Luftdruck angegeben?

In Hektopascal (hPa)

In Isobar (Ib)

In Kilo Pascal (kPa)

Der Luftdruck hat keine Einheit sondern ist eine feste Größe

5.   Welches ist der mittlere Luftdruck auf  Meereshöhe?

1003 hPa

1013 hPa

1030 hPa

1033 hPa

6.   Wodurch wird das Druckgefälle in einer Wetterkarte sichtbar?

Durch die Isobaren. Je enger sie nebeneinander liegen, desto größer ist das Druckgefälle und desto stärker der Wind.

Durch die Angaben vom Luftdruck

Durch die Ziehrichtung der Fronten

Das Druckgefälle ist nicht in Wetterkarten sichtbar

7.   Was bedeutet folgendes Zeichen in der Wetterkarte?

Wind aus Nordost

Windstärke 4

Halb bedeckt

Wind aus Südwest

- Welche Angaben liefert Ihnen die Beaufort-Skala?

Größe der Windstärke auf einer Skala von 0-12

Auswirkungen des Windes auf die See

Die genaue Windgeschwindigkeit

Die Richtung des Windes

- In welchen Maßeinheiten wird die Windgeschwindigkeit angegeben?

In kn (Knoten)

In m/s (Meter pro Sekunde)

In km/h (Kilometer pro Stunde)

In sm/h (Seemeilen pro Stunde)

- Was können Sie für eine Wetterentwicklung erwarten, wenn in unseren Breiten der Luftdruck um mehr als 10 Hektopascal in 3 Stunden fällt?

Es gibt Starkwind oder Sturm.

Das Hochdruckgebiet erweitert sich

Es ist mit Regen zu rechnen

Es kann Nebel aufkommen

- Sie hören im Wetterbericht die Meldung: Sturm aus Südost rückdrehend.

Was bedeuted das?

Der Sturm dreht in Richtung Ost (entgegen dem Uhrzeigersinn)

Der Sturm dreht in Richtung Süd (im Uhrzeigersinn)

Der Sturm kommt aus Südost und zieht nach Nordwest

Der Sturm dreht auf der Stelle und ändert unwesentlich seine Richtung

- Sie hören im Wetterbericht die Meldung: Sturm aus Südwest rechtsdrehend. Was bedeutet das?

Der Sturm dreht in Richtung West (im Uhrzeigersinn)

Der Sturm dreht in Richtung Süd (entgegen dem Uhrzeigersinn)

Der Sturm kommt aus Südwest und zieht nach Nordost

Der Sturm dreht auf der Stelle und ändert unwesentlich seine Richtung

13. 	Was verstehen Sie unter Landwind, und wann tritt er in der Regel auf?

Ablandiger Wind an der Küste von geringer Stärke, tritt meist nur nachts auf

Auflandiger Wind vom Meer zum Land, tritt meist nur nachts auf

Ablandiger Wind an der Küste von geringer Stärke, tritt meist nur am Tage auf

Auflandiger Wind vom Meer zum Land, tritt meist nur am Tage  auf

14.	Was verstehen Sie unter Seewind, und wann tritt er in der Regel auf?

Auflandiger Wind an der Küste von schwacher bis mäßiger Stärke,

vom Mittag bis zum frühen Abend

Ablandiger Wind an der Küste von geringer Stärke, tritt meist nur nachts auf

Ablandiger Wind an der Küste von schwacher bis mäßiger Stärke,

vom Mittag bis zum frühen Abend

Ablandiger Wind an der Küste von schwacher bis mäßiger Stärke,

vom Mittag bis zum frühen Abend

15.	Welche Schlüsse können Sie aus raschen Luftdruckänderungen ziehen?

Bei fallender Tendenz Wetterverschlechterung,

Bei steigender Tendenz Wetterverbesserung.

Bei fallender Tendenz Wetterverbesserung

Bei steigender Tendenz Wetterverschlechterung

16. Wie können Sie Wetterberichte erhalten?

Rundfunk

NAVTEX

Hafenmeister

Schiffsfunk (VHF)

17.	Woran erkennt man ein aufziehendes Gewitter?

Turmartige, mächtige Haufenwolken

Ein evtl. vorhandener Wind schläft zunächst ein, frischt dann wieder auf und kommt aus

anderer Richtung

Aus einem auf Mittelwelle eingestelltem Rundfunkgerät ertönen lange vor Gewitter-

beginn starke Störgeräusche.

Der Mast beginnt zu vibrieren

18. Wie verhalten Sie sich bei Gewittergefahr?

Hafen oder zumindest Landschutz aufsuchen.

Segel stark reffen

Möglichst keine Metallteile berühren.

Position ermitteln und in die Seekarte eintragen.

19.	Welche Gefahren kann ein Gewitter mit sich bringen?

Böen bis Orkanstärke mit Winddrehungen

Starke Regenfälle oder Hagelschlag mit erheblich verminderter Sicht

Blitzschlag

Keine, ein Schiff bildet ähnlich wie ein Auto einen faradayschen Käfig.

20.	Wie entstehen Wolken?
Nahezu alle Wolken bilden sich in aufsteigender Luft, die sich abkühlt und den Sättigungspunkt unterschreitet.

Nahezu alle Wolken bilden sich in absteigender Luft, die sich abkühlt und den Sättigungspunkt unterschreitet.

Nahezu alle Wolken bilden sich in aufsteigender Luft, die sich aufwärmt und den Sättigungspunkt unterschreitet.

Nahezu alle Wolken bilden sich in aufsteigender Luft, die sich abkühlt und den Sättigungspunkt überschreitet.

21.	Welche Wolken kündigen oft schon vormittags kräftige Wärmegewitter an?

Altocumulus Castellanus
Cirrostratus

Altostratus

Cirrus

22.	Welche Formen von Wolken gibt es? 
Haufenwolken

Schichtwolken

Streifenwolken

Lose Wolken

23.	Welche Höhen haben tiefe Wolken in etwa in den gemäßigten Breiten?

0 – 20 m

0 – 200 m

0 – 2 km

0 – 20 km

24. Welche Höhen haben mittelhohe Wolken in etwa in den gemäßigten Breiten?

20 – 70 m

200 – 700 m

2 – 7 km

20 – 70 km

25. Welche Höhen haben hohe Wolken in etwa in den gemäßigten Breiten?

70 – 130 m

700 – 1300 m

7 – 13 km

70 – 130 km

26.	Nenne 2 Wolkentypen des oberen Stockwerkes.
Cirrus

Cirrocumulus

Altocumulus

Stratocumulus

27.	Nenne 2 Wolkentypen des mittleren Stockwerkes.
Altocumulus

Cirrus

Altostratus

Cirrocumulus

28.	Nenne 2 Wolkentypen des unteren Stockwerkes.

Cumulus,
Stratus

Altostratus

Altocumulus

29.	Über welche Stockwerke kann sich eine Cumulonimbus Wolke erstrecken?
Von dem unteren bis zum oberen Stockwerk

Nur im oberen Stockwerk

Nur im unteren Stockwerk

Nur im mittleren Stockwerk

30.	Welche Bedeutung für die Wetterentwicklung hat ein Halo um die Sonne und ein Hof um den Mond? 
Wolkenaufzug, meist Cirrostratus, ggf. Niederschlag und Wetterverschlechterung

Wolkenaufzug, meist Altostratus, ggf. Niederschlag und Wetterverschlechterung

Wolkenabzug, meist Cirrostratus, ggf. Niederschlag und Wetterverschlechterung

Wolkenabzug, meist Altostratus, ggf. Niederschlag und Wetterverschlechterung

31.	Was verstehen Sie in amtlichen Wetterberichten unter ‚frischem Wind’?

Windstärke 3 der Beaufortskala

Windstärke 4 der Beaufortskala

Windstärke 5 der Beaufortskala

Windstärke 6 der Beaufortskala

32. Was verstehen Sie in amtlichen Wetterberichten unter ‚schwerem Sturm’?

Windstärke 10 der Beaufortskala

Windstärke 11 der Beaufortskala

Windstärke 12 der Beaufortskala

Windstärke 13 der Beaufortskala

33.	Für welche Windstärken wird eine Starkwindwarnung herausgegeben?

Für Windstärke 6 und 7 der Beaufortskala

Für Windstärke 5 und 6 der Beaufortskala

Für Windstärke 7 und 8 der Beaufortskala

Für Windstärke 9 und 10 der Beaufortskala

34.	Für welche Windstärken wird eine Sturmwarnung herausgegeben?

Für Windstärke 6 und mehr der Beaufortskala

Für Windstärke 8 und mehr der Beaufortskala

Für Windstärke 10 und mehr der Beaufortskala

Für Windstärke 12 und mehr der Beaufortskala

35. Wie verhält sich der Wind in Bodennähe auf der Nordhalbkugel zwischen

Hoch- und Tiefdruckgebieten?

Er weht rechtsherum aus dem Hochdruckzentrum heraus und linksherum in den Tiefdruckkern hinein.

Er weht linksherum aus dem Hochdruckzentrum heraus und rechtsherum in den Tiefdruckkern hinein.

Er weht rechtsherum aus dem Tiefdruckkern heraus und linksherum in das Hochdruckzentrum hinein.

Er weht linksherum aus dem Tiefdruckkern heraus und rechtsherum in das Hochdruckzentrum hinein.

36. Was ist eine Front?

Eine Front ist die vordere Grenze einer Luftmasse in Bewegungsrichtung

Eine Front ist die hintere Grenze  einer Luftmasse in Bewegungsrichtung

Eine Front ist die vordere Grenze einer Luftmasse entgegen der Bewegungsrichtung

Eine Front ist die hintere Grenze  einer Luftmasse entgegen der Bewegungsrichtung

37. Welche Fronten unterscheidet man im Allgemeinen?

Warmfront

Kaltfront

Okklusionsfront

Zirkulationsfront

38. Welche Front wird auch als "Ausläufer" bezeichnet?

Warmfront

Kaltfront

Okklusionfront

Zirkulationsfront

39.	Was verstehen Sie unter einer Okklusionsfront?

Die leichte Warmluft des Einbruchs ist vollständig vom Boden abgehoben, kühlt sich in der Höhe ab und wird in der Höhe wieder dichter. Das Tief füllt sich auf.

Die leichte Kaltluft des Einbruchs ist vollständig vom Boden abgehoben, kühlt sich in der Höhe ab und wird in der Höhe wieder dichter. Das Tief füllt sich auf.

Die leichte Warmluft des Einbruchs ist vollständig vom Boden abgehoben, kühlt sich in der Höhe ab und wird in der Höhe wieder dichter. Das Hoch füllt sich auf.

Die leichte Kaltluft des Einbruchs ist vollständig vom Boden abgehoben, kühlt sich in der Höhe ab und wird in der Höhe wieder dichter. Das Hoch füllt sich auf.

40.	Wie weht der Wind über See in Bodennähe um ein Tiefdruckgebiet? 
Der Wind weht nicht parallel zu den Isobaren, er ist rückgedreht und weht in das Tief hinein.

Der Wind weht  parallel zu den Isobaren, er ist rückgedreht und weht in das Tief hinein.

Der Wind weht nicht parallel zu den Isobaren, er ist rechtsdrehend und weht in das Tief hinein.

Der Wind weht  parallel zu den Isobaren, er ist rechtsdrehend und weht in das Tief hinein.

41.	Wie weht der Wind über See in Bodennähe um ein Hochdruckgebiet? 
Der Wind weht nicht parallel zu den Isobaren, er ist rechtsdrehend und weht aus dem Hoch hinaus.

Der Wind weht nicht parallel zu den Isobaren, er ist rückgedreht und weht aus dem Hoch hinaus.

Der Wind weht  parallel zu den Isobaren, er ist rechtsdrehend und weht aus dem Hoch hinaus.

Der Wind weht  parallel zu den Isobaren, er ist rückgedreht und weht aus dem Hoch hinaus.

42. Welche Windrichtung erwartet Sie am Punkt 1 eines Tiefdruckgebiets auf der   Nordhalbkugel?

Nordost

Südwest

Nordwest

Umlaufender Wind

43.	Welche Windrichtung erwartet Sie am Punkt 2 eines Tiefdruckgebiets auf der Nordhalbkugel?

Nordost

Süd

Südwest

Nordwest

44.	Welche Windrichtung erwartet Sie am Punkt 3 eines Tiefdruckgebiets auf der Nordhalbkugel?

Nordost

Süd

Südwest

Nordwest

45.	Welche Windrichtung erwarten Sie am Punkt 4 eines Tiefdruckgebiets auf der Nordhalbkugel?


Nordost

Südwest

Nordwest

Umlaufender Wind

46.	Welche Windrichtung erwartet Sie am Punkt 5 eines Tiefdruckgebiets auf der Nordhalbkugel?

Nordost

Südwest

Nordwest

Umlaufender Wind

47.	Was bedeuten folgende Namen in einem Wetterbericht: Cromarty, Forth, Forties?

Wettervorhersagegebiete in der Nordsee

Wettervorhersagegebiete in der Ostsee

Wettervorhersagegebiete in der Ägäis

Wettervorhersagegebiete in der Adria

48.	Welche Windgeschwindigkeit und welcher Seegang entsprechen einer Windstärke 6?

Windgeschwindigkeit, 22-27 kn; Seegang: ziemlich grobe See

Windgeschwindigkeit, 22-27 kn; Seegang: hohe See

Windgeschwindigkeit, 34-40 kn; Seegang: ziemlich grobe See

Windgeschwindigkeit, 34-40 kn; Seegang: hohe See

50.	Was versteht man unter dem „Fetch“ und wie beeinflusst er die Höhe der Wellen?

Laufstrecke des Windes über das Wasser. Je länger die Laufstrecke desto höher der Seegang.

Laufstrecke des Wassers durch die Flut. Je länger die Laufstrecke desto höher der Seegang.

Laufstrecke des Windes über Land. Je länger die Laufstrecke desto höher der Seegang. Laufstrecke des Windes über das Wasser. Je länger die Laufstrecke desto stärker der Wind.

51.	Erklären Sie das Barische Windgesetz (Buys-Ballot-Regel).

Wenn man mit dem Rücken zum Wind steht, so liegt auf der Nordhalbkugel das Tief links etwas vorlicher als querab.

Wenn man mit dem Rücken zum Wind steht, so liegt auf der Nordhalbkugel das Hoch links etwas vorlicher als querab.

Wenn man mit dem Rücken zum Wind steht, so liegt auf der Nordhalbkugel das Tief rechts etwas achterlicher als querab.

Wenn man mit dem Rücken zum Wind steht, so liegt auf der Nordhalbkugel das Hoch rechts etwas achterlicher als querab.

52.	Welche Sicht- und Wetterverhältnisse erwarten Sie typischerweise vor oder nahe der Warmfront?
Sichtverschlechterung durch Niederschlag, bedeckt, länger andauernder Regen
Diesig oder mäßige Sicht, Wolkenauflockerung, zeitweise Regen
Sichtverbesserung, meist gute Sicht, Schauer mit zum Teil kräftigen Böen.
Sichtverbesserung, meist gute Sicht, längere Sonnenscheinperioden.

53.	Welche Sicht- und Wetterverhältnisse erwarten Sie typischerweise im Warmsektor?

Sichtverschlechterung durch Niederschlag, bedeckt, länger andauernder Regen
Diesig oder mäßige Sicht, Wolkenauflockerung, zeitweise Regen
Sichtverbesserung, meist gute Sicht, Schauer mit zum Teil kräftigen Böen.
Sichtverbesserung, meist gute Sicht, längere Sonnenscheinperioden.

54.	Welche Sicht- und Wetterverhältnisse erwarten Sie typischerweise hinter der Kalt front?

Sichtverschlechterung durch Niederschlag, bedeckt, länger andauernder Regen
Diesig oder mäßige Sicht, Wolkenauflockerung, zeitweise Regen
Sichtverbesserung, meist gute Sicht, Schauer mit zum Teil kräftigen Böen.
Sichtverbesserung, meist gute Sicht, längere Sonnenscheinperioden.

55.	Um welche Art von Front handelt es sich in der folgenden Abbildung, die mit 1 bezeichnet ist?

Okklusionsfront 
 Warmfront
 Kaltfront

Mischfront

56.	Um welche Art von Front handelt es sich in der folgenden Abbildung, die mit 2 bezeichnet ist?

Okklusionsfront 
 Warmfront
 Kaltfront

Mischfront

57.	Um welche Art von Front handelt es sich in der folgenden Abbildung, die mit 3 bezeichnet ist?

Okklusionsfront 
 Warmfront
 Kaltfront

Mischfront

58.	Was bedeutet das starke Funkeln der Sterne. Mit welchem Wetter kann man rechnen?
rasches Ende der Schönwetterperiode

rasches kommen einer Schönwetterperiode

rasches Ende der Schlechtwetterperiode

rasches kommen einer Schlechtwetterperiode

59. In welchen Gewässern kommt das regionale Windsysteme Scirocco vor?

Mittelmeer

Nordsee

Ostsee

Atlantik

60. In welchen Gewässern kommt das regionale Windsysteme Bora vor?

Atlantik

Nordsee

Ostsee

Adria

61. In welchen Gewässern kommt das regionale Windsysteme  Meltemi/Etesien vor?

Adria

Ägäis

Biskaya

Golf  du Lion

62. Welche amtlichen Veröffentlichungen enthalten Sendezeiten und Frequenzen für Seewetterberichte?

Das Handbuch Nautischer Funkdienst

Der Jachtfunkdienst

Die Admiralty List of Radiosignals

Die INT1

63. Mit welche Windstärken muss bei  einer „near-gale warning“  gerechnet werden?

5 bis 6 Beaufort

6 bis 7 Beaufort

7 bis 8 Beaufort

8 bis 10 Beaufort

64. Mit welche Windstärken muss bei  einer „gale warning“  gerechnet werden?

Mindestens  6 Beaufort

Mindestens  8 Beaufort

Mindestens 10 Beaufort

Mindestens 12 Beaufort

65. Wie verändert sich Seegang wenn Wind und Gezeitenstrom entgegengesetzte Richtung haben?

Die Wellen werden länger und steiler

Die Wellen werden kürzer und steiler

Die Wellen werden länger und flacher

Die Wellen werden kürzer und flacher

66. Wie verändert sich Seegang wenn Wind und Gezeitenstrom die gleiche Richtung haben?

Die Wellen werden länger und steiler

Die Wellen werden kürzer und steiler

Die Wellen werden länger und flacher

Die Wellen werden kürzer und flacher

Seenotsignale und Sicherheit

- Welche Sicherheitsmaßnahmen treffen Sie vor dem Auslaufen?

- Wetterbericht einholen, Treibstoff-,Öl-,Wasservorräte vervollständigen, Überprüfen der Rettungsmittel

- Besatzungsmitglieder in die einzelnen Sicherheitsvorkehrungen ( Brand, Kentern, MOB, Rettungswesten ) einweisen

- Lebensversicherung abschließen, Skipper Haftpflicht abschließen

- Wetterbericht einholen, Treibstoff-,Öl-,Wasservorräte vervollständigen, Überprüfen der Rettungsmittel. Start- und Zielhafen von dem zu fahrenden Törn informieren.

- Welche Sicherheitsmaßnahmen sind bei aufkommendem Starkwind, Sturm zu treffen?

- Verschlusszustand herbeiführen, lose Gegenstände festzurren, Rettungsweste und andere Rettungsmittel bereithalten bzw. anlegen; wenn erforderlich und möglich, Schutzhafen anlaufen.

- Verschlusszustand herbeiführen, lose Gegenstände festzurren, Rettungsweste und andere Rettungsmittel bereithalten bzw. anlegen, Seenotsignalmittel zum Einsatz vorbereiten.

- Türen schließen, lose Gegenstände festzurren, Rettungsweste und andere Rettungsmittel bereithalten bzw. anlegen, Radar, Ruder und UKW besetzen.

- Türen schließen, lose Gegenstände festzurren, Rettungsweste und andere Rettungsmittel bereithalten bzw. anlegen, Seenotsignalmittel zum Einsatz vorbereiten.

- Was soll ein Bootsführer unternehmen, wenn er Grund zur Annahme haben muss, dass er vermisst wird und dadurch eine Suchaktion ausgelöst worden ist ?

Seenotleitung zur Rettung Schiffsbrüchiger der betreffenden Gegend informieren

Angehörige informieren

Auf Rettung warten und beim Sichten des Rettungshubschraubers oder Rettungsbootes weißen Leuchtstern abfeuern.

Angehörige informieren und bitten die Suchaktion ihrerseits aufzulösen.

- Was muss beim Tanken beachtet werden?

- Motor  abstellen, keine elektrischen Schalter betätigen, Vorbereitung gegen das Überlaufen von Kraftstoff treffen, kein offenes Feuer.

- Motor in Leerlaufstellung, keine elektrischen Schalter betätigen, Vorbereitung gegen das Überlaufen von Kraftstoff treffen, kein offenes Feuer.

- Fenster schließen, vor und während dem Tanken alle nicht betroffenen Räume schließen, nach dem Tanken alle Räume lüften.

- Motorabstellen, Feuerlöscher bereithalten, Vorbereitung gegen das Überlaufen von Kraftstoff treffen, kein offenes Feuer.

- Mit welcher Hilfestellung kann eine im Wasser treibende, erschöpfte aber nicht bewusstlose Person schnell und sicher an Bord genommen werden ?

- Leinenverbindung, Rettungsschlaufe, Bergesegel, Badeleiter

- Leinenverbindung, Rettungsschlaufe, Bergesegel, Großbaum

- Leinenverbindung, Treibanker, Bergesegel, Badeleiter

- Leinenverbindung, Rettungsschlaufe, Rettungsboje, Badeleiter

- Warum  sind die Flüssiggase Propan und Butan an Bord besonders gefährlich?

- Beide Gase sind schwerer als Luft und bilden mit Luft ein explosives Gemisch.

- Beide Gase sind leichter als Luft und bilden mit Luft ein explosives Gemisch.

- Beide Gase sind schwerer als Wasser und bilden mit Wasser ein explosives Gemisch.

- Beide Gase sind schwerer als Luft und sind geruchlos

- Wo sollen die Gasbehälter einer Flüssiggasanlage gelagert werden?

- Möglichst an Deck, geschützt vor Sonneneinstrahlung, sonst in einem besonders abgeschlossenen Raum für Gasbehälter, der in Bodenhöhe eine Öffnung nach außenbords hat.

- Möglichst unten im Schiff, geschützt vor Sonneneinstrahlung, sonst in einem besonders abgeschlossenen Raum für Gasbehälter, der in Bodenhöhe eine Öffnung nach außenbords hat.

- Möglichst auf dem Vorschiff, geschützt vor Sonneneinstrahlung, sonst in einem besonders abgeschlossenen Raum für Gasbehälter, der in Bodenhöhe eine Öffnung nach außenbords hat.

-    Möglichst an Deck, geschützt vor Sonneneinstrahlung, sonst in

einem besonders abgeschlossenen Raum für Gasbehälter, der

oben  belüftet ist.

- Was ist vor Inbetriebnahme einer Flüssiggasanlage zu prüfen?

- Die Anlage muss abgenommen sein, Leitungen und Anschlüsse müssen dicht sein. Haupthahn und andere Absperrventile sind zu öffnen.

- Die Anlage muss abgenommen sein, die Inbetriebnahme darf nur durch eine besonders geprüfte Person erfolgen.

- Die Anlage muss abgenommen sein und jährlich überprüft werden. Die Inbetriebnahme darf nur durch eine besonders geprüfte Person erfolgen.

- Die Abnahme der Anlage darf nicht länger als drei Jahre zurückliegen. Haupthahn und andere Absperrventile sind zu öffnen.

- Was ist zu beachten, wenn eine Flüssiggasanlage außer Betrieb gesetzt wird?

- Haupthahn und Absperrventile sind zu schließen.

- Die Anlage ist gasfrei zu machen.

- Der Flüssiggasbehälter ist vollständig zu entleeren.

- Was gehört zur Sicherheitsausrüstung ?

- Ohnmachtsichere Rettungsweste, Rettungsring mit Wurfleine, Rettungsinsel, Radarreflektor, Sicherheitsgurte, Erste-Hilfe Kasten, Feuerlöscher, Notsignale, EPIRB, Handfunk,

- Anker, Schleppleine, Treibanker, Sturmsegel, Lenzpumpe

- Eimer, Riemen, Paddel,

- Maststuhl, Fernglas, Seetagebuch, Taschenmesser

- Wie oft muss man aufblasbare Rettungsmittel warten lassen?

- Entsprechend der Herstellerangabe, mindestens alle 2 Jahre.

- Jährlich und nach jedem Einsatz oder Übungsgebrauch.

- Entsprechend der Herstellerangabe, mindestens alle 3 Jahre.

- Jährlich, jeweils vor Beginn der Wassersportsaison

- Welcher Feuerlöscher ist für Sportboote zweckmäßig und wie oft muss man einen Feuerlöscher überprüfen lassen?

- ABC-Pulver- und Schaumlöscher, mindestens alle 2 Jahre.

- Feuerlöscher mit Löschschaum, mindestens einmal pro Jahr.

- CO2-Feuerlöscher, mindestens alle 2 Jahre.

- ABC-Pulverlöscher, mindestens einmal pro Jahr.

- Was ist zu tun wenn es am Motor brennt ?

- Schlüssel umdrehen, alle Lüftungsöffnungen verschließen, Motorbrand mit Pulverlöscher durch Spalt am Zugang in den Motorraum löschen.

- Motor mit hoher Drehzahl weiterlaufen lassen,

- Kraftstoffzufuhr abstellen und Brandstelle mit nassen Wolldecken abdecken.

- Notsignal abgeben, Motorbrand mit Pulverlöscher durch Spalt am Zugang in den Motorraum löschen, alle Lüftungsöffnungen Schließen

- Welche Maßnahmen muss man ergreifen, um einen Brand mit dem Feuerlöscher wirksam zu bekämpfen?

- Luftzufuhr verhindern, Feuerlöscher erst am Brandherd einsetzen und das Feuer möglichst von unten bekämpfen.

- Rauchabzug sicherstellen und Feuerlöscher rechtzeitig einsetzen, dabei den Löschstrahl möglichst in die lodernden Flammen halten.

- Luftzufuhr verhindern und den Feuerlöscher mit sparsamen Löschstrahlstößen einsetzen, dabei das Feuer möglichst von oben bekämpfen.

- Nicht ins Innere des Bootes ohne Sauerstoffmaske gehen wegen Vergiftungsgefahr

- Wie hat man sich nach einem Zusammenstoß zu verhalten?

- Hilfe leisten und solange am Unfallort bleiben, bis ein weiterer Beistand nicht mehr erforderlich ist, alle erforderlichen Daten austauschen.

- Hilfe leisten und solange am Unfallort bleiben, bis ein weiterer Beistand nicht mehr erforderlich ist, die Wasserschutzpolizei benachrichtigen.

- Hilfe leisten und solange am Unfallort bleiben, bis ein weiterer Beistand nicht mehr erforderlich ist, Notsignal geben.

- Hilfe leisten und solange am Unfallort bleiben, bis ein weiterer Beistand nicht mehr erforderlich ist, Verschlusszustand herstellen.

- Was ist sofort zu tun wenn jemand über Bord gefallen ist?

- Rettungsring zuwerfen, Mann-über-Bord Manöver ausführen

- Seenotsignal geben

- MOB Taste am AIS drücken

- Abstand gewinnen, dass man das Mann-über-Bord Manöver gut fahren kann ohne die entsprechende Person zu überfahren

- In welcher Situation dürfen Notsignale gegeben werden?

- Wenn Gefahr für Leib oder Leben von Personen besteht und daher Hilfe benötigt wird.

- Wenn Gefahr für Leib oder Leben von Personen besteht oder das Schiff nicht mehr sicher manövriert werden kann.

- Wenn Gefahr für Leib oder Leben von Personen oder erhebliche Sachwerte besteht und daher Hilfe benötigt wird.

- Wenn Gefahr für Leib oder Leben von Personen, erhebliche Sachwerte oder die maritime Umwelt besteht.

- Welche Notsignale können gegeben werden

- Leuchtrakete mit rotem Leuchtstern oder rot brennende Handfackel, anhaltendes Ertönen eines Nebelsignalgerätes, dreimaliges Geben  ( … --- … ) per Licht oder Ton, dreimal das Wort MAYDAY über Sprechfunk, seitliches Heben und Senken der Arme,

Flaggensignal NC, EPIRB, DSC, Radartransponder.

- Leuchtrakete mit rotem Leuchtstern gefolgt von weißem Leuchtstern oder rot brennende Handfackel, anhaltendes Ertönen eines Nebelsignalgerätes, dreimaliges Geben ( … --- … ) per Licht oder Ton, dreimal das Wort MAYDAY über Sprechfunk, seitliches Heben und Senken der Arme, Flaggensignal NC, EPIRB, DSC, Radartransponder.

- Leuchtrakete mit rotem Leuchtstern oder rot brennende Handfackel, anhaltendes Ertönen eines Nebelsignalgerätes dreimaliges Geben

( --- … ---) per Licht oder Ton, dreimal das Wort MAYDAY über Sprechfunk, seitliches Heben und Senken der Arme, Flaggensignal NC, EPIRB, DSC, Radartransponder.

- Orangenfarbenes Rauchsignal, langsames Heben und Senken der Arme,  anhaltendes Ertönen eines Nebelsignalgerätes dreimaliges Geben ( … --- … ) per Licht oder Ton, dreimal das Wort MAYDAY über Sprechfunk.

- Was bedeutet eine Leuchtrakete mit einem roten Stern ?

- Seenot

- Schießübung

- Aufforderung zur Kursänderung

- Aufforderung zum Aufstoppen

- Was bedeutet anhaltendes Ertönen eines Nebensignalgeräts von einem Fahrzeug ?

- Achtungssignal

- Fahrzeug in Seenot

- Fahrzeug was in dichtem Nebel vorwärts fährt

- Fahrzeug mit gefährlichen Gütern

- Was bedeutet folgendes durch Licht oder Schallsignal gegebenes Morsesignal  (… --- … ) ?

- Nebelsignal

- Überholsignal

- Bleib-weg-Signal

- Seenotsignal

- Was bedeutet das Flaggenzeichen « NC » auf einem Fahrzeug ?

- Fahrzeug in Seenot

- Fahrzeug des öffentlichen Dienstes

- Fahrzeug mit gefährlichen Gütern

- Fahrzeug verlässt den Liegeplatz

- Was bedeutet auf einem Schiff das folgende Zeichen ?

- Fahrzeug in Seenot

- Fahrzeug ist manövrierbehindert

- Fahrzeug vor Anker mit weniger als 100 m Länge

- Fahrzeug mit gefährlichen Gütern

- Was bedeutet auf einem Schiff eines der folgenden Signale ?

- Fahrzeug in Seenot

- Fahrzeug ist manövrierbehindert

- Fahrzeug vor Anker mit mehr als 100 m Länge

- Fahrzeug mit gefährlichen Gütern

- Warum dürfen Seenotsignale nur bei einem Seenotfall verwendet werden?

- weil bei ihrer Anwendung der gesamte Seenotrettungsdienst an der Küste alarmiert wird.

- weil man die Kosten für die Seenotrettung selber tragen muss

- damit die Seenotrettungsstelle genau weiß um welche Art des Einsatzes es sich handelt

- weil die Kosten der Einsatzkräfte zu hoch werden

- Wie verhalten Sie sich bei Hilfestellung durch einen Hubschrauber?

- Anweisungen der Hubschrauberbesatzung Folge leisten

- Fahrzeug in den Wind legen, Rettungsschlinge mit dem Zugpunkt nach vorn über den Kopf unter die Arme streifen

- Rettungsleine an Fahrzeug festbinden dass die Verbindung zum Hubschrauber nicht mehr verloren geht

- Der Hubschrauberbesatzung genaue Anweisungen geben wie sie das Boot anzusteuern haben und wie sie die Bootsbesatzung zu retten haben

- Was bedeutet folgendes Flaggensignal?

  - Fahrzeug in Seenot

  - Fahrzeug des öffentlichen Dienstes

  - Fahrzeug mit gefährlichen Gütern

  - NC Signal

- Wie verhalten Sie sich wenn Ihr Schiff leckschlägt?

- Notsignal über Funk geben, Rettungsinsel ins Wasser lassen, Besatzung in die Rettungsinsel setzen

- Notsignal über Funk abgeben, Leck versuchen zu lokalisieren und versuchen abzudichten. Lenzpumpen betätigen. Nächsten Hafen anlaufen oder ruhiges seichtes Wasser anlaufen.

- Leck versuchen zu lokalisieren und versuchen abzudichten. Lenzpumpen betätigen. Nächsten Hafen anlaufen oder ruhiges seichtes Wasser anlaufen. Rettungsinsel klarmachen und Besatzung für das Aussteigen vorbereiten

- Segelboot so in den Wind legen dass eine totale Krängung des Bootes auf der gegenüberliegenden Seite der Leckstelle entsteht.

- Wie verhindert man das Überbordfallen von Personen bei starkem Seegang ?

- Sicherheitsleine bzw. –gurt spannen, Sicherheitsgurt anlegen und an den dafür vorgesehenen Stellen einpicken.

- Sicherheitsleine bzw. –gurt spannen, Besatzung an Deck sammeln, Rettungswesten anlegen.

- Sicherheitsleine bzw. –gurt spannen, Sicherheitsgurte anlegen und in die Reling einpicken.

- Besatzung unter Deck einsperren.

- Was ist zu tun wenn das Fahrzeug gekentert ist ?

- Möglichst am Fahrzeug bleiben und die Besatzung zusammenhalten, unnötigen Kräfteverschleiß vermeiden und Aufmerksamkeit zur Hilfeleistung geben.

- Möglichst am Fahrzeug bleiben und die Besatzung zusammenhalten, in die Rettungsinsel steigen, Besatzung in der Rettungsinsel vereinen, sofort rote Leuchtraketen abfeuern

- Möglichst am Fahrzeug bleiben, Unfallstelle kennzeichnen, und die Besatzung zusammenhalten, Seetagebuch bergen, Wertsachen sichern, Aufmerksamkeit zur Hilfeleistung geben.

- Möglichst weit weg vom Fahrzeug schwimmen, die Besatzung zusammenhalten, unnötigen Kräfteverschleiß vermeiden und Aufmerksamkeit zur Hilfeleistung geben

- Welche Informationen können über das Automatische Identifikationssystem (AIS) ausgetauscht werden?

- Schiffsdaten (statisch und dynamisch),reisebezogene Daten.

- Schiffsdaten (statisch und dynamisch),Wetterdaten.

- Schiffsdaten (statisch),reisebezogene Daten.

- Schiffsdaten (dynamisch),Wetterdaten.

- Was ist zu tun, wenn Flüssiggas in das Innere des Bootes gelangt?

- Gaszufuhr absperren und für Lüftung sorgen. Außerdem keine elektrischen Schalter betätigen und keinen Funk und keine Mobiltelefone benutzen.

- Gasleitung entleeren und für Lüftung sorgen. Außerdem keine elektrischen Schalter betätigen und keine Telefone benutzen.

- Gaszufuhr absperren und für Lüftung sorgen. Außerdem keine elektrischen Schalter betätigen und per Telefon Hilfe holen.

- Gasleitung entleeren und die Gasfreiheit mit dem Feuerzeug prüfen sowie über Funk oder Mobiltelefon Hilfe anfordern.

- Wozu dient primär das Automatische Identifikationssystem (AIS)?

- Der Kollisionsverhütung.

- Dem Empfang von Wetterdaten.

- Der Positionsbestimmung.

- Dem Senden nautischer Warnnachrichten.

- Welche Sicherheitsmaßnahmen sind an Bord aufgrund der seemännischen Sorgfaltspflicht neben den in den Kollisionsverhütungsregeln vorgeschriebenen Verhaltensmaßregeln bei verminderter Sicht zu treffen?

- Insbesondere alle Navigationsanlagen, z.B. Radar, AIS, Echolot, sorgfältig gebrauchen und in einem Revier mit Landradarberatung die Radarberatung über UKW-Sprechfunk mithören.

- Insbesondere alle technischen Anlagen, z.B. Radar, AIS, Echolot, Selbststeueranlage einschalten und in einem Revier mit Landradarberatung die Radarberatung über UKW-Sprechfunk anfordern.

- Insbesondere alle Navigationsanlagen, z.B. Radar, AIS, Echolot, sorgfältig gebrauchen und die Verkehrszentrale ständig über Kurs und Geschwindigkeit informieren.

- Insbesondere alle technischen Anlagen, z.B. Radar, Echolot, AIS, Selbststeueranlage, einschalten und die Verkehrszentrale ständig über Kurs und Geschwindigkeit informieren.